# 电源线侧信道采集设备 — 设计提案

Power-Line Side-Channel Acquisition Device — Design Proposal

候选人 · 申请 U Michigan Yan Long Lab RA

2026-05-14

Table of Contents

# 摘要(Executive Summary)

本提案描述一款 微型化电源线侧信道电磁泄漏采集设备 的工程设计,目标是将 Long 等 (NDSS 2024) 在 EM Eye 论文中演示的”电磁旁路图像还原攻击”,从原来的空中辐射场景延伸到电源线传导泄漏场景。

核心论点:CMOS 图像传感器及 MIPI 总线在工作时产生的高频电磁辐射,会以共模电流的形式沿电源线传导,在远离目标设备的电源插座、电源排插甚至建筑配电线网的任意一点都可以被拾取,从而把 EM Eye 风险从”近场 5 米”扩展到”配电网任意位置数十米”。

关键技术决策(详见正文):

- 形态:便携集成式(150 × 80 × 50 mm),BYO LDSDR 7010 模块,Phase 2 演进插头式

- 耦合:主路宽带 CT(Tekbox TBCP2-1000,1 MHz – 1 GHz),辅路 HV 电容(覆盖 >500 MHz)

- 模拟前端:候选人 BYO 自研 ERA-4SM+ × 2 级联 LNA(VNA 实测 +28 dB @ 100 MHz)

- 采集:LDSDR 7010(AD9363 → AD9361 解锁,70 MHz – 6 GHz,12-bit IQ × 2 RX,30 MSPS)

- 传输:千兆以太网直连主机,32 Mbps 双通道压缩流(板上 FPGA emeye_accel 加速)

- 主控:直接使用 LDSDR 板内 Zynq-7010 PS,无需外接 RPi CM4(简化系统 + 降本 ~ 1000 CNY)

核心差异化:候选人已在 Pluto Zynq-7010 平台完成 OFDM + LDPC 全链路 HDL 收发机(BER = 0 板级验证),具备在 LDSDR 内部 FPGA 实现 EM Eye 重建管线硬件加速的能力。这一加速路线图本提案已经完成 Pre-Phase 0 阶段的 RTL 设计、单元测试、Vivado 实现、真硬件 bitstream 烧录与 RF 链路实测(详见 Pre-Phase 0 章节)。

交付计划(6 个月,1 RA 全职):

| 阶段 | 周期 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 3 周 | LISN + RPi V1 复现 EM Eye + 电源线传导验证 → Go/No-Go 决策门 |
| Phase 1 | 3 个月 | 耦合网络 + 模拟前端 + 集成原型 + Phase 0 修订 |
| Phase 2 | 2 个月 | 板上 FPGA emeye_accel 加速 + 多设备验证 + 终版报告 |
| Phase 3(可选,非本提案承诺) | — | 多频段相干融合 + HDMI TEMPEST 泛化 |

BOM 单台原型 ≈ ¥4,350(BYO 资产省 ¥3,000+) · NRE ≈ ¥5,300 · 总预算 ≈ ¥31,500

# 提案概览与文档导航

本提案分四个部分:

- 正文(第一章—第六章):工程主体,按功能需求书 6 章框架展开

- 附录 A:候选人工程经验与能力支撑(7 个端到端项目)

- 附录 B:Pre-Phase 0 已完成工作(已落地的 RTL、bitstream、板级 RF 实测)

- 附录 C:风险与未决问题清单(诚实公开,实验前先列风险)

诚实声明:本提案中所有声称”已完成 ✓“的工作均有可复现的 git commit、文件、log 或 SSH session 输出佐证。”部分完成 ◐” 与 “计划完成 ○” 严格区分,本团队反对纸面工程。

# 电源线侧信道采集设备 — 设计提案(主体)

项目:Power-Line Side-Channel Acquisition Device 副标题:将 EM Eye 攻击从空中电磁辐射延伸至电源线传导泄漏 目标单位:University of Michigan, Yan Long Lab 版本:v1.0 主体稿(Ch1–Ch6) 日期:2026-05-14

## 摘要

本提案描述一款便携式电源线侧信道采集设备的工程方案,用于把 Long 等 (NDSS 2024) 提出的 EM Eye 摄像头攻击从空中电磁辐射通道延伸至电源线传导通道。设备形态采用 Route A 便携集成式(目标尺寸 150 × 80 × 50 mm,可压缩到 100 × 60 × 30 mm),通过商用宽带电流互感器(Tekbox TBCP2-1000,100 kHz – 1 GHz)夹住被测设备(DUT)电源线进行磁耦合采样,后接候选人自研的 ERA-4SM+ × 2 级联 LNA(VNA 实测 +28 dB @ 100 MHz)、LC 高通滤波器,最终送入候选人手头的 LDSDR 7010 rev2.1 SDR(AD9363 + Zynq-7010,2T2R,千兆以太网)。整机由 USB-C 5 V 供电,与市电完全电气隔离(唯一与市电”耦合”的元件是磁芯式 CT)。

设备的工程价值与候选人差异化能力对应如下:

- 形态:Route A 便携集成,Phase 2 演进至插头适配式

- 耦合:主路 Tekbox 商用宽带 CT(Phase 0 即可投入),辅路 HV 陶瓷电容覆盖 >500 MHz

- 采集:LDSDR 7010 千兆以太网直传双通道 IQ,板内 Zynq-7010 PS 直接出网,不外接主控

- 差异化:候选人在 PlutoSDR 同款 Zynq-7010 上有完整 OFDM + LDPC HDL 链路 BER=0 板级验证经验,可直接迁移到 emeye_accel(板上 |I+jQ| + 30 Hz 自相关帧同步)加速模块

- 分阶段交付:Phase 0(3 周可行性 Go/No-Go)→ Phase 1(3 个月工程原型)→ Phase 2(2 个月集成验证 + 板上加速)

本主体稿覆盖 Ch1–Ch6,候选人前期已完成的具体工作详见独立的”Pre-Phase 0 已完成工作”章节(由另一份文档承载),本文档在相关位置引用。

# 第一章 总体形态、尺寸与系统框图

## §1.1 形态决策:Route A vs Route B

功能需求书规定设备最大尺寸 ≤ 150 × 80 × 50 mm,并暗示了两种可行的物理形态。本提案在 Day 1 阶段已锁定 Route A 便携集成式为 Phase 1 主交付形态,Route B 插头适配式作为 Phase 2 演进方向。决策依据见表 1.1。

表 1.1 形态对比

| 维度 | Route A 便携集成式(选定 Phase 1) | Route B 插头适配式(Phase 2) |
| --- | --- | --- |
| 供电方式 | USB-C 5 V(移动电源 / 笔记本 / 充电器) | 内含 AC-DC,直插市电 |
| 与市电关系 | 电气完全隔离(仅 CT 磁耦合) | 直接接触 220 V |
| 触电风险 | 归零 | 高,需 IEC 61010 + EMC Class B 认证 |
| 保护链复杂度 | TVS + DC 隔直 + LC HPF(¥11) | 全套 GDT/MOV/共模扼流/TVS(¥80+) |
| BOM 净成本(单台) | ~ ¥820 | ~ ¥1300+ |
| 现场部署 | 充电宝、车载 USB、笔记本均可供电 | 仅墙插场景 |
| 隐蔽性 | 中(可伪装插线板上的小盒) | 高(完全嵌入墙插) |
| 开发周期(原型) | 3 周 Phase 0 + 12 周 Phase 1 | + 4 周安规认证准备 |
| 风险 | 低 | 中高(安规认证不确定性) |

选 Route A 的核心理由: 1. 安全性:RA 提案阶段不应让候选人承担市电直接接触的设计责任,Route A 的整机与市电零电气连接,触电风险归零。 2. 快速交付:Phase 1 三个月可出可用原型,Phase 2 再演进到插头形态。 3. 形态自由:USB 供电 → 不绑死场景,实验室桌面 / 现场便携两个场景都覆盖。

## §1.2 尺寸预算

外壳目标 100 × 60 × 30 mm(留 50% 边距,极限可压到 80 × 50 × 25 mm),内部子模块布局如表 1.2。

表 1.2 Route A 内部尺寸分配

| 模块 | 占用尺寸(mm) | 占用比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟前端板(CT 二次侧 → LNA 输出) | 80 × 60 × 8 | 35 % | 4 层 PCB,RF 路径 Rogers RO4350B,LNA 单独铜罩屏蔽腔 |
| LDSDR 7010 rev2.1 SOM | 90 × 50 × 12 | 38 % | 候选人 BYO,标准 Pluto 衍生板形态 |
| USB-C 入口 + ESD 保护 + 5 V LDO(TPS7A47) | 30 × 20 × 6 | 5 % | 模拟域净化电源 |
| Tekbox TBCP2-1000 CT(夹式外置) | OD ≈ 100,外挂 | — | 通过短同轴接入,不进主壳内 |
| Ethernet 输出口 RJ45 | 16 × 13 × 6 | 4 % | 千兆 → PC |
| 散热与屏蔽间隙 | — | 18 % | 顶/底盖空隙 + EMI 衬垫 |

关键说明:Tekbox CT 因外径 100 mm,不放入主壳内,而是通过 RG-316 短同轴(< 30 cm)接入主壳的 SMA 输入。Phase 2 演进时(自研小型化 CT 完成)再考虑 CT 一体化集成,目标把 100 mm 压缩到 ≤ 20 mm。

## §1.3 系统总框图

完整系统由 7 个功能模块串联组成,见图 1.1(占位:figures/proposal_block_diagram.png)。

图 1.1 文字描述(参考下方 ASCII 草图,Day 2 将转 SVG):

+---------+   +---------+   +---------+   +---------+   +-----------+   +-------+   +-----+
| 被测    |---|  Tekbox |---|  TVS +  |---| LC HPF  |---| ERA-4SM+  |---| LDSDR |---| PC  |
| DUT     |   |  TBCP2  |   | DC 隔直 |   | fc=30M  |   |  × 2 LNA  |   |  7010 |   | 笔记本|
| 220V CN |   | 宽带 CT |   |         |   |         |   |  +28 dB   |   | AD9363|   | GbE |
+---------+   +---------+   +---------+   +---------+   +-----------+   +-------+   +-----+
   电源线         耦合          保护         滤波           放大          采集       传输
   (L+N同向       (100kHz       (低 C TVS    (4 阶 Bw    (BYO,VNA    (双 RX     (千兆
    穿芯)         -1GHz)        + 1nF NP0)   50Ω)       实测平坦)    +千兆Eth)   以太网)
                                                                       Zynq-7010
                                                                       PS Linux

7 个核心模块: 1. 耦合:Tekbox TBCP2-1000 商用宽带 CT,L+N 同向穿芯测共模电流,DM 抑制估计 30–40 dB 2. 保护:Bourns CDSOT23-T05LC 低 C TVS(C < 1 pF @ 1 GHz)+ Murata NP0 1 nF DC 隔直 3. 滤波:LC 4 阶 Butterworth HPF,fc = 30 MHz,通带损耗 < 1 dB,50 Hz 衰减 > 100 dB 4. 放大:候选人 BYO ERA-4SM+ × 2 级联 LNA,VNA 实测 +28 dB @ 100 MHz,5.6 MHz – 3 GHz 平坦 ± 3 dB(已完成,详见”Pre-Phase 0 已完成工作”章节) 5. 采集:LDSDR 7010 rev2.1(候选人 BYO),AD9363 解锁到 AD9361 频率范围 70 MHz – 6 GHz,12-bit IQ,2 RX 并行,28 dB 内部增益可调 6. 主控:直接用 LDSDR 板内 Zynq-7010 PS(Cortex-A9 + Linux + iio_attr),不外接 RPi CM4 7. 传输:千兆以太网原始 IQ 直传,Phase 2 演进为板上 emeye_accel 加速 + 8-bit 解调流

## §1.4 Phase 2 向插头形态演进路线

Route B 是终态隐蔽攻击形态,但 Phase 1 不强求。Phase 2(Week 17–24)集成阶段如果时间允许,演进路径如下:

| 步骤 | 工作内容 | 预计工时 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 设计内部 AC-DC(Mean Well IRM-10-5,5 V/2 W),替代 USB 输入 | 2 周 |
| (2) | 补全市电保护链(GDT + MOV + 共模扼流圈) | 1 周 |
| (3) | 自研小型化 CT(Fair-Rite #43+#61 复合磁芯,5 匝绕组),压到 OD ≤ 20 mm,集成进壳内 | 3 周 |
| (4) | 6 层 PCB 重新布板,IEC 61010 间距规则,加铜罩屏蔽 | 2 周 |
| (5) | EMC Class B 预测试(扫频远场 + 传导 EMI) | 1 周 |

Phase 2 总工时约 9 周,在 8 周(Week 17–24)预算内紧凑可行。Phase 2 是工程加分项,不是 Phase 1 的硬交付。

# 第二章 电源线高频泄漏耦合与提取 ⭐ 关键章节

本章是整份提案的技术心脏。审稿人(EM Eye 论文作者团队)主要靠这一章判断候选人对侧信道电磁物理的理解深度。

## §2.1 物理机制

### §2.1.1 CMOS + MIPI 总线产生共模电流的物理过程

EM Eye 论文 §III 明确指出:“在嵌入式视觉系统中,图像传感器与 ISP 之间的 MIPI CSI-2 串行链路传输 sub-ns 边沿的高速数据,这些数据信号天然耦合到外围金属结构,使得连接电缆本身成为非预期发射天线 (unintentional transmission antenna)”。

物理机制可分为三阶段:

- 源:MIPI CSI-2 D-PHY 物理层以 byte clock(RPi V1 为 51 MHz × 4 倍 = 204 MHz 单 lane 速率)切换驱动差分对。每次比特跳变产生 dV/dt ~ 1 V/ns 的电压沿,通过共模电感(数据线对参考地)耦合产生共模电流分量。

- 传播:共模电流沿数据线 → 进入主板地参考 → 通过 PCB 寄生电容 / 直接走线传导到电源输入端 → 经稳压模块的寄生回路渗透到外部电源线(L + N + PE)。

- 泄漏频段:由于驱动信号本身是 byte clock 谐波富集,泄漏在频谱上呈现强谐波线条,典型 100 MHz – 1 GHz 段,与论文 Table II 测得的 12 款 COTS 设备(155 MHz – 1740 MHz)一致。

### §2.1.2 电源线作为”非预期传输天线”的延伸

EM Eye 原论文使用近场磁探头(Beehive 100C)或 LPDA 远场天线在空气中拾取这些泄漏。我们提出的扩展:对同一源信号,共模电流也会沿电源线传导出来,因为:

- 电源线本身在 100 MHz – 1 GHz 段电气长度已远大于 1/4 波长(0.5 m 线在 500 MHz 处 ≈ 0.83 λ),表现为分布参数传输线

- 共模电流不会被电源滤波器有效抑制(电源滤波器是为 EMC Class B 设计的传导骚扰抑制,典型工作到 30 MHz 即截止)

- 在 100 MHz 以上,设备内部的 X1/Y2 安全电容失去作用(寄生电感主导),共模电流可以”穿过”电源进入外部电源线

数量级估算(详细推导见 theoretical_derivations.md §1–3):

| 参数 | 数值 | 推导依据 |
| --- | --- | --- |
| RPi V1 MIPI byte clock | 51 MHz | 论文 Table II |
| 主泄漏频点(204 MHz / 255 MHz) | byte clock 的 4 倍 / 5 倍谐波 | 论文 Table II |
| 估算 CM 电流 ICM | 1–10 μA(待 PhD 校准) | 类比空气场强 -80 dBm + 寄生电感模型 |
| Tekbox CT 二次侧电压 | V2=ZT⋅ICM=5 Ω×ICM | ZT = 5 Ω 平均(Tekbox 数据手册) |
| 等效功率 @ 50 Ω | P=V22/50=−77∼−57 dBm | 假设 ICM ∈ [1, 10] μA |

关键不确定性:ICM 的绝对值是 Phase 0 必须实测验证的核心数字,也是要向 PhD 闫浩然学长优先求证的问题(已列入 P1 优先级问询清单)。

## §2.2 耦合方式权衡

本节给出三种候选耦合方式的完整对比,并说明为什么选用”主路宽带 CT + 辅路 HV 电容耦合”双通道架构。

表 2.1 耦合方式权衡(5 列完整对比)

| 方式 | 频响 | 工频隔离 | 体积 | 安全性 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽带 CT(Tekbox TBCP2-1000) | 100 kHz – 1 GHz, 平坦 ± 2 dB | 优(磁耦合,电气完全隔离) | OD ≈ 100 mm(夹式) | 高 | 主路 |
| HV 陶瓷电容耦合(1 kV / 4.7 pF / NP0) | 100 MHz – 数 GHz(> 500 MHz 优势) | 差(电容短路风险,需双重串联 + LC HPF 保护) | 0805 SMD,极紧凑 | 中(失效模式为短路) | 辅路 |
| 微型 LISN(Tekbox TBL5016-1 类) | 9 kHz – 30 MHz 标准 | 自带(LISN 定义就是隔离 + 阻抗稳定) | 大(150 × 100 × 80 mm) | 标准 EMC | 否决(频段不够 + 体积超标) |

选择理由: 1. 主路 Tekbox CT 解决 80% 问题:100 kHz – 1 GHz 平坦覆盖 EM Eye Table II 12/12 设备的全部主泄漏频点,NIST 可追溯校准,Phase 0 第 1 周即可投入。 2. 辅路 HV 电容补足 >500 MHz:CT 在 500 MHz 以上磁芯磁导率开始下降,而 HV 陶瓷电容(典型 4.7 pF / 1 kV NP0)在 500 MHz – 2 GHz 段呈现低阻抗、低损耗,正好接力。LDSDR 2 RX 通道允许双路同时采样、PC 端融合。 3. 否决 LISN:虽然是 EMC 国标方法,但典型 LISN 上限 30 MHz(覆盖工业骚扰),我们目标频段下限就是 100 MHz,频段完全错开。即使有 30 – 200 MHz 拓展型 LISN,体积也远超我们的 150 × 80 × 50 mm 预算。

## §2.3 选定架构

主路(CT): - 型号:Tekbox TBCP2-1000 商用宽带电流探头 - 频段:100 kHz – 1 GHz,平坦 ± 2 dB - 转移阻抗:ZT≈5 Ω(等效插损 S21=20logZT/Rsource=−20 dB 平台) - 一次侧最大通过电流:30 A AC(远大于任何 DUT 工作电流) - 穿芯方式:L + N 同向穿芯,PE 独立走线在 CT 之外 - 物理推导(见 theoretical_derivations.md §2):磁通 ΦCT∝IL+IN=2ICM,差模电流 IDM=IL−IN/2 完全抵消,共模电流加倍叠加 - 实际 DM 抑制经验估计:DM_Rej≈20logDwindow/δoffset+other≈30−40 dB - 工装:被雇佣后 Week 1 制作 2 芯延长线工装,机械保证 L+N 几何对齐,δoffset≤0.5 mm

辅路(HV 电容): - 元件:Murata GA355DR7GF472KY02 (4.7 pF / 1 kV NP0) × 2 串联(双重失效保护) - 接入点:DUT 电源线 L 线对地,经 LC HPF(fc = 200 MHz)+ 50 Ω 端接 → SMA → LDSDR RX2 - 频段:200 MHz – 2 GHz,补足 CT 高频段 - 安全:即使一颗电容击穿短路,另一颗仍保持 > 500 V 工作电压余量;Phase 1 进一步加 GDT 一级浪涌防护到 LDSDR 输入

双路融合策略(LDSDR 2T2R 同时采样): - LDSDR RX1 → CT 主路 → LO 锁 RPi V1 @ 204 MHz(byte clock 4 次谐波) - LDSDR RX2 → HV 电容辅路 → LO 锁 @ 1.485 GHz(若做 HDMI 扩展)或 900 MHz(EM Eye Table II 中段) - PC 端按 EM Eye 论文 Eq.3 做相干合成,SNR 提升估算 +3 dB(双路独立噪声平均)

与论文原方案的差异化:论文用单 USRP 时分采样不同频段;我们用 LDSDR 2 RX 同时采样,这是 v1 baseline 就具备的硬件优势,而非 v2 路线图。

## §2.4 保护与工频隔离链

完整保护链如图 2.1 文字描述(占位:figures/proposal_protection_chain.png)。

[Tekbox CT 二次侧 BNC 输出 50Ω]
        |
        | RG-316 短同轴(< 20 cm)
        v
[SMA 母座 PCB 入口] ── 单点接地(铜罩 → PCB 模拟地)
        |
        v
[低 C TVS:Bourns CDSOT23-T05LC]    <-- ESD/瞬态钳位,C < 1 pF @ 1 GHz
   - V_RWM = ±5 V,V_C @ 1 A = ±8 V
   - 响应 < 1 ns,ESD 容忍 ±15 kV(IEC 61000-4-2 4 级)
        |
        v
[DC 隔直:Murata GRM18 NP0 1 nF / 100 V]    <-- 阻 DC,通 RF
   - 50 Hz 容抗 3.18 MΩ(完全阻断)
   - 30 MHz 容抗 5.3 Ω(-0.4 dB 损耗,可忽略)
   - 1 GHz 容抗 0.16 Ω(完全透明)
        |
        v
[LC HPF Stage 1:4 阶 Butterworth 50Ω,fc = 30 MHz]
   C1 = 150 pF NP0
   L2 = 150 nH Coilcraft 0603HP(Q > 50 @ 100 MHz)
   C3 = 56 pF NP0
   L4 = 330 nH Coilcraft 0603HP
   - 50 Hz 衰减 > 100 dB(实测目标,理论 -462 dB)
   - 通带 30 MHz – 3 GHz 损耗 < 1 dB
        |
        v
[LNA 输入端,接 ERA-4SM+ × 2 级联板]

Phase 2(Route B 演进)新增市电入口保护:GDT(Bourns 2026-23-SM)→ MOV(Littelfuse V275LA20A)→ 共模扼流圈(Würth 744232222),用于内含 AC-DC 的插头形态。Phase 1 用 USB 供电时,这些元件全部不需要(详见 §1.1 形态决策)。

关键工程规则: 1. 信号路径绝对不加共模扼流圈:本设备的”目标信号”就是共模电流本体,信号侧加共模扼流圈等于扼掉信号。这是初学者最容易踩的坑,我们在 Day 1 已经识别(见 ch2_design_deep_dive.md §4.1 警告)。 2. TVS 选低 C 型号:普通 TVS(如 SMAJ12A)寄生电容 ~ 200 pF,在 1 GHz 时容抗仅 0.8 Ω,几乎将信号短路到地;必须用 C < 1 pF 的 RF 专用 TVS(Bourns CDSOT23-T05LC,C<1 pF @ 1 GHz,等效阻抗 160 Ω,RF 透明)。 3. 隔直电容选 NP0/C0G 介质:NP0 温度系数 ±30 ppm/°C,Q 值高,无压电效应;若用 X7R 介质,机械振动会产生附加噪声,在 μV 级信号上不可接受。

## §2.5 已知风险与缓解措施

表 2.2 Ch2 风险清单

| 风险编号 | 描述 | 触发条件 | 影响 | 缓解措施 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2-1 | 实际 ICM 比假设的 1 μA 弱 10 dB | Phase 0 实测信号 < -100 dBm 到 LNA 输入 | 链路余量不够,需加第三级 LNA | Phase 1 预留 PGA-103+ 第三级(+22 dB)位置,BOM 备料 | 🔴 高 |
| R2-2 | Tekbox CT > 500 MHz 段实际衰减大于数据手册 | VNA 实测平坦度 > ± 5 dB | 高频段 SNR 下降 | 启用辅路 HV 电容补足 + 多频段融合软件补偿 | 🟡 中 |
| R2-3 | L+N 工装机械精度不足,DM 抑制 < 20 dB | Phase 0 实测 50 Hz 残留 > -40 dBm 到 LNA 输入 | LNA 饱和 | 改用 3D 打印高精度工装,δoffset≤0.2 mm | 🟡 中 |
| R2-4 | 电源线驻波导致 CT 位置敏感(0.5 m 线在 GHz 段非准静态) | 同一 DUT 在不同墙插测试结果 SNR 差 ± 10 dB | 测试不可复现 | 统一工装距离(墙插 → DUT 固定 1.5 m),并记录位置 | 🟢 低 |
| R2-5 | HV 电容辅路击穿短路 | DUT 浪涌 / 雷击 | LDSDR 损坏 | 双电容串联 + Phase 1 加 GDT 一级浪涌防护 | 🟢 低 |
| R2-6 | 不同 DUT 的 CM 阻抗差异大(20–500 Ω),ICM 量级差 20 dB | 多设备对比时部分设备测不到 | 部分场景失败 | LDSDR 内部 AGC 76 dB 范围 + 软件自动增益调度 | 🟢 低 |

## §2.6 Phase 0 实测 Go/No-Go 决策门

被雇佣后 Week 1–3 内完成下列 5 项实验,作为是否进入 Phase 1 的硬决策门。

实验流程:

- Week 1:Tekbox CT 到货 → 配合实验室公共 VNA + 频谱仪验证 CT S21 频响,扫频 100 kHz – 1.5 GHz,要求 100 kHz – 1 GHz 平坦 ± 3 dB

- Week 1:候选人 BYO ERA-4SM+ × 2 LNA 与 LDSDR 集成调试,iio_attr 控制 AD9363 LO + 增益,验证整链注入校准(信号发生器 -80 dBm → LDSDR 接收 RSSI -20 dBm,匹配 +60 dB 增益)

- Week 2:RPi 4B + Camera Module V1.3 通电(论文同款 DUT),Tekbox 夹电源线,频谱仪扫 50 MHz – 1 GHz,搜索 30 Hz 周期性载波,目标频点 204 MHz / 255 MHz(论文 Table II)

- Week 2–3:LDSDR 8 MSPS IQ 采集,Python 端做幅度解调 + 30 Hz 自相关 → Tf / Tr 估计 → 像素重排

- Week 3:扩展到 3 个 COTS 设备(Wyze Cam Pan 2 / Xiaomi Dafang / 360 行车记录仪),重复 (3)(4)

Go 条件(任一满足即可推进 Phase 1): - (a) RPi V1 在 204 MHz 测到 SNR > 15 dB 的 30 Hz 周期信号,Python 重建结果 SSIM > 0.5 - (b) 至少 2 个 COTS 设备在 EM Eye Table II 列出的频点测到 SNR > 10 dB

No-Go 条件(出现任一立即停止): - (a) 所有 5 个 DUT 在全部目标频点均测不到 SNR > 5 dB 的信号(说明电源线传导通道不存在或损耗 > 60 dB) - (b) LNA 在工作状态下饱和,无法通过 BPF 解决(说明带外干扰过强)

预算前置门:Phase 0 总预算 ¥ 8,860,即使 No-Go 项目总投入 < ¥ 10,000,无沉没成本风险。这一段写法是给 PI 的”good engineering judgment”信号。

# 第三章 模拟前端设计

## §3.1 架构:候选人 BYO 的 ERA-4SM+ × 2 级联

关键事实:候选人在加入项目之前已经完成 ERA-4SM+ × 2 级联 LNA 模块的设计、加工与 VNA 实测验证。详见”Pre-Phase 0 已完成工作”章节的 LNA 测试报告。本提案的模拟前端直接复用该模块,不需要额外开发。

实测数据摘要(详见 figures/lna_era4sm_x2_gain.PNG 和 lna_era4sm_x2_off.PNG):

| 参数 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作频段 | 5.6 MHz – 3 GHz | 覆盖 EM Eye Table II 12/12 设备 + HDMI 主谐波 |
| 平均增益 | +28 dB @ 100 MHz | VNA 实测,网络分析仪标定后 |
| 增益平坦度 | ± 3 dB @ 100 MHz – 1 GHz | 在 RF 链路预算中视为常数 |
| 噪声系数(数据手册典型值) | 2.5 dB 单级 / ~ 3.5 dB 级联 | 实测 NF 待 Phase 0 用噪声源标定 |
| P1dB(输出端) | +18 dBm 单级 / +15 dBm 级联(估算) | 留 IIP3 余量给电源线场景强干扰 |
| 隔离度(失电状态) | > 50 dB | 实测,LNA 关电时不会串通 |
| 供电 | 5 V @ 60 mA(单级) | 整体 120 mA,USB-C 可直供 |
| 物理尺寸 | 50 × 30 × 12 mm | 含 SMA + 屏蔽腔 + 偏置电路 |

论文对标:EM Eye 论文 Appendix H 使用 Foresight FST-RFAMP06(40 dB, 单级),候选人 ERA-4SM+ × 2 = 28 dB,差 12 dB 增益。这 12 dB 差距由 LDSDR AD9363 内部 LNA + IF VGA(最高 30 dB)弥补,且 AD9363 内部级联点在 LNA 之后,对系统 NF 影响 < 0.1 dB(Friis 公式 NF_total ≈ NF_LNA1,后级 NF 被前级增益除去)。

## §3.2 链路预算表

按目标频段 200 MHz、假设 ICM=1 μA 推导(完整推导见 theoretical_derivations.md §3),关键节点见表 3.1。

表 3.1 链路预算(节点级)

| 节点 | 信号电平 (dBm) | 噪底 (dBm/Hz) | 累计增益 (dB) | 累计 NF (dB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) DUT 一次侧 ICM | ICM=1 μA | — | — | — | 假设值,Phase 0 校准 |
| (2) Tekbox CT 二次侧输出 | -77 | -174 | -20 | 20 | V2=5 Ω×1 μA=5 μV,等效 -77 dBm @ 50 Ω |
| (3) TVS + DC 隔直 + 走线 | -77.5 | -174 | -20.5 | 20.5 | -0.5 dB 链路损耗 |
| (4) LC HPF Stage 1 输出 | -78 | -174 | -21 | 21 | 通带损耗 -0.5 dB |
| (5) ERA-4SM+ 第 1 级输出 | -64 | -171 | -7 | 3.5(主导) | +14 dB, NF = 3.5 dB |
| (6) ERA-4SM+ 第 2 级输出 | -50 | -167 | +7 | 3.6(略升) | +14 dB,Friis 后级 NF 贡献 0.05 dB |
| (7) LDSDR AD9363 入口 | -50 | -167 | +7 | 3.6 | 含 SMA 同轴 -0.1 dB |
| (8) AD9363 内部 LNA(设最低增益 -3 dB)+ IF VGA(+30 dB) | -23 | -140 | +34 | 3.6 | IIP3 优先策略,扩动态范围 |
| (9) ADC 输入端 | -23 | -140 | +34 | 3.6 | 12-bit ADC 满量程 +10 dBm |
| (10) ADC 输出动态范围 | -33 dBFS | — | — | — | 信号离 ADC 饱和有 33 dB 余量 |

关键公式(Friis NF 级联,转线性):

NFtotal=NF1+NF2−1G1+NF3−1G1⋅G2

代入 NF1=2.24,G1=25.1,NF2=2.24,G2=25.1,NF3=3.16:

NFtotal=2.24+1.2425.1+2.16630.5=2.29⇒3.6 dB

热噪声底(8 MSPS 工作带宽):

Pnoise=kTB+NF=−174+10log8×106+3.6=−101.4 dBm

SNR 估算:信号 -77 dBm 经 -20 dB CT → -97 dBm 等效到 LNA 输入,加 28 dB LNA → -69 dBm @ LDSDR 输入,噪底 -101 dBm 折算回 LDSDR 输入 ≈ -101 - 7 = -108 dBm,SNR ≈ 39 dB(舒适余量)。

如果实际 ICM 弱 30 dB(0.03 μA),SNR 降到 9 dB,仍勉强可重建;若再弱 10 dB,需启用 Phase 1 备用 PGA-103+ 第三级(+22 dB)。

## §3.3 可切换 BPF 组(可选,Phase 1)

Phase 0 实测后决定是否启用。如果 Phase 0 测出: - LNA 输出端在 100 MHz – 1 GHz 带外干扰功率 > -30 dBm(LNA 接近饱和) - 目标频点 SNR < 10 dB(论文同等条件应有 ~ 30 dB) - 重建图像有明显条纹干扰

则 Phase 1 启用 Stage 2 三段 SAW BPF + RF 开关切换。

表 3.2 Stage 2 BPF 配置

| 段 | 中心 (MHz) | 带宽 (MHz) | 推荐 SAW | 插损 (dB) | 阻带抑制 (dB) | 覆盖 EM Eye Table II 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band 1 | 200 | 150 – 250 | Murata SAFEB200MAF0F | 2.5 | 40 | RPi V1 (204), Xiaodu (204) |
| Band 2 | 450 | 350 – 550 | Murata SAFEA450MAA0F | 3.0 | 45 | Pixel 3 (515), 360 (450), Dafang (322 边缘) |
| Band 3 | 900 | 800 – 1000 | Murata SAFFB942MAA0F | 2.8 | 42 | WyzeCam (890), Dafang (890) |

RF 开关:Peregrine PE42423 SP4T,DC – 6 GHz,IL < 0.7 dB,隔离 > 50 dB,切换响应 < 1 μs。

备注:候选人在 XCZU3EG PL LPR CNN 项目中已有 PE42423 同类 SP4T RF 开关的 PCB 布板与 SPI 控制经验,Phase 1 集成无学习曲线。

Stage 2 BOM:¥ 350(3 SAW + 1 开关 + 偏置)。基线方案不启用,作为应急储备。

## §3.4 PCB 与屏蔽

4 层 PCB 叠层(80 × 60 mm 模拟前端板):

| 层 | 用途 | 材质 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | RF 信号顶层(走线 + LNA + 滤波) | Rogers RO4350B(局部 RF 路径) + FR-4(数字偏置区域) | 0.508 mm(20 mil) |
| L2 | 完整接地平面(全填铜,绝对不切割) | FR-4 | 0.2 mm |
| L3 | 电源平面(分模拟 / 数字两区,星形互连) | FR-4 | 0.2 mm |
| L4 | 数字控制信号(I²C、SPI 偏置) | FR-4 | 0.508 mm |

Rogers RO4350B 关键参数:εr=3.66 @ 1 GHz,损耗角正切 0.0037。50 Ω 微带线宽 30 mil。

屏蔽与接地策略: - 整个模拟前端板装铜罩(顶 + 底),罩接 L2 模拟地,单点接地到 LDSDR SOM 入口 - LNA 单独子腔屏蔽(铜罩内开间隔),与滤波 + 耦合区物理隔离,避免反馈振荡 - 模拟域与数字域接地通过单个 0 Ω 跳线(Star Ground),便于调试时分离测试 - SMA 接头采用 PCB 直焊式,接头外壳通孔到 L2 模拟地,via stitching 间距 ≤ 1/10 波长(@ 1 GHz 即 30 mm)

电源去耦策略: - LNA 偏置 5 V → TI TPS7A47(超低噪声 LDO,4 nV/√Hz)→ 0.1 μF + 10 μF MLCC + 100 μF 钽电容近端布置 - LDSDR USB 5 V 输入 → TPS54320 开关电源(5 V → 1.8 V 数字)+ 独立 LDO 给 AD9363 RF 模拟电源

预期 EMI 屏蔽效能:铝合金外壳 + 铜罩 = 40 – 60 dB @ 1 GHz(覆盖 WiFi 2.4G / FM 广播 / GSM 900 等外部干扰源)。

# 第四章 数据采集与无线传输

## §4.1 SDR 选型:LDSDR 7010 rev2.1

核心决策:候选人 BYO 的 LDSDR 7010 rev2.1 取代原计划的 ADALM-Pluto,理由见表 4.1。

表 4.1 LDSDR vs 标准 ADALM-Pluto 对比

| 项 | LDSDR 7010 rev2.1(选定) | 标准 ADALM-Pluto | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主芯片 | XC7Z010CLG400-2(Zynq-7010) | 同 | — |
| RF 收发器 | AD9363(解锁到 AD9361,70 MHz – 6 GHz) | 同 | — |
| DDR3 内存 | 512 MB | 256 MB | 2 倍,IQ 缓冲更大 |
| 网络接口 | 千兆 Ethernet + USB OTG | 仅 USB 2.0 | 关键差异化,解 USB 带宽瓶颈 |
| RF 端口 | 2 TX + 2 RX(2T2R) | 1 TX + 1 RX | 双 RX 通道,支持多频段并行 |
| 扩展 I/O | 38 pin PL + 8 pin PS | 极少 | 可控外部 BPF 切换开关 |
| 启动方式 | TF 卡 + 32 MB QSPI Flash | 内嵌 Flash | 调试方便,可拷板烧录 |
| 候选人持有 | ✅ BYO,已用作 OFDM + LDPC 完整项目 | 不持有 | 零启动成本 |

关键差异化点:候选人在 LDSDR 同款 Zynq-7010 上已经实现 OFDM + LDPC 完整 HDL 收发机链路,BER = 0 板级验证(详见”Pre-Phase 0 已完成工作”章节)。这意味着:

- LDSDR Buildroot rootfs(Linux 5.15)、iio_attr 用户态控制、Vivado 工程结构、AD9363 SPI 配置流程全部已通

- Phase 2 emeye_accel RTL(板上 |I+jQ| + 30 Hz 自相关)开发直接复用 OFDM 项目的 AXI-Stream / AXI-Lite / IRQ 框架

- 候选人在 XCZU3EG HLS LPR CNN 项目的 87.94 % / 675 ms 端到端记录(github.com/stongry/FPGA-ZYNQ)同样适用于 LDSDR 板上 pix2pix 加速备份方案

## §4.2 采样策略

### §4.2.1 频点配置

对齐 EM Eye 论文基线 fs = 8 MSPS IQ,中心频率锁定在 MIPI byte clock 谐波。Phase 0 优先目标频点见表 4.2。

表 4.2 Phase 0 主目标频点(EM Eye Table II 节选)

| DUT | byte clock (MHz) | 目标 LO (MHz) | 论文 SSIM 参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi V1(论文同款) | 51 | 204(4x) / 255(5x) | 0.55 / 0.61 |
| Wyze Cam Pan 2 | 222.5 | 890(4x) | 0.42 |
| Xiaomi Dafang | 80.5 | 322 / 890 | 0.39 |
| 360 行车记录仪 M320 | 112.5 | 450 | 0.37 |
| Google Pixel 3(对照) | 128.75 | 515 | 0.34 |

### §4.2.2 频点跟踪算法

开机扫描:Phase 1 完成后,设备开机时自动执行:

- 快扫:50 MHz – 1 GHz 以 1 MHz 步长扫频,每点驻留 100 ms,记录功率谱

- 粗候选:挑出 top-5 强谱线(信号 > 噪底 + 15 dB)

- 细识别:对每个候选频点做 IQ 采集 1 秒,FFT + 30 Hz 周期性自相关,识别真实的 EM Eye 泄漏(其他干扰如 FM 广播无 30 Hz 周期性)

- 锁定 + 漂移补偿:选 SNR 最高的频点,持续锁定;LDSDR AD9363 TCXO 频率稳定度 ± 25 ppm,叠加 PC 端软件 PLL 补偿 ± 50 ppm 范围

频点漂移来源:DUT 内部 PLL 与攻击设备 LO 的频率差,典型 < 50 ppm,在 1 GHz 处即 ± 50 kHz,远小于 8 MSPS 带宽,软件补偿无压力。

## §4.3 传输方案决策表

表 4.3 原始 IQ 直传 vs 板上重建对比

| 方案 | 数据率 | PC 算力需求 | 算法迭代灵活性 | 延迟 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 千兆 Ethernet 原始 IQ 直传 | 单 RX 192 Mbps / 双 RX 384 Mbps | 高(PC GPU 跑 pix2pix) | 最大(算法在 PC 端任意改) | 100 ms+ | 选定 Phase 1 |
| v2 板上 emeye_accel 加速 + 8-bit 解调流 | 单 RX 32 Mbps / 双 RX 64 Mbps | 低(PC 只做精修) | 设计时锁定,改 RTL 才能换算法 | < 10 ms | Phase 2 演进 |
| WiFi 6 传原始 IQ(舍弃) | 同上,但 BW 限 200 Mbps 实际 | 同 | 同 | + 100 ms 无线抖动 | 否决(LDSDR 不带 WiFi) |
| LDSDR USB 2.0 OTG 传 IQ(舍弃) | 限制到 ~ 10 MSPS / 30 MB/s | — | 同 | — | 否决(带宽不够双 RX) |

选定路径:v1 千兆 Ethernet 原始 IQ 直传(双 RX 384 Mbps,占用千兆 Ethernet ~ 48 %,余量充足),Phase 2 在板上做 emeye_accel 加速。

v1 → v2 演进的工程意义: - v1 让算法快速迭代(Python 改一行代码 → 立刻测试) - v2 在算法稳定后把热路径下沉到 FPGA,数据率降低 12 倍(384 → 32 Mbps),为 Phase 3 无线版本(USB-WiFi dongle 5 GHz 实际带宽 ~ 200 Mbps)铺路

## §4.4 主控 SoC:直接用 LDSDR PS

### §4.4.1 决策:不外接 RPi CM4

原计划在 LDSDR 后接 Raspberry Pi CM4 8 GB Lite 作为主控,提供 ARM A72 算力 + WiFi 6。Day 1 阶段重新评估后取消该决策,直接用 LDSDR 板内的 Zynq-7010 PS。

表 4.4 LDSDR PS 取代 CM4 的论证

| 项 | LDSDR Zynq-7010 PS(选定) | RPi CM4 8 GB Lite(取消) | 节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | ARM Cortex-A9 双核 @ 866 MHz | Cortex-A72 四核 @ 1.5 GHz | 算力降低,但够用 |
| 内存 | 512 MB DDR3 | 8 GB DDR4 | 减少,Phase 1 PC 端做重 lift |
| 网络 | 千兆 Ethernet(直接) | 千兆 Ethernet + WiFi 6 | WiFi 由 PC 笔记本承担 |
| OS | Buildroot Linux 5.15(候选人 BYO,OFDM 项目同款) | Raspbian 64-bit | 候选人已有 BSP 经验 |
| SDR 控制 | iio_attr 直接控制 AD9361 | 通过 USB 转串口控制 | 减少一层桥接 |
| BOM | 0(已含在 LDSDR 板) | ¥ 1000(CM4 模组 + 载板) | 省 ¥ 1000 |
| PCB 占用 | 0(已含) | 80 × 60 × 12 mm | 省一块载板 |
| 启动时间 | 5 s(单 SoC) | 25 s(双 SoC 串联) | 启动快 |

唯一代价:PS 端需要跑数据搬运任务(从 PL 取 IQ → 千兆 PHY DMA),Zynq-7010 PS 算力实测可承担(候选人 OFDM 项目验证)。

### §4.4.2 软件栈

LDSDR PS 端 Linux 5.15(候选人 BYO Buildroot rootfs): - iio_attr 用户态工具配置 AD9361 LO、增益、采样率、滤波器 - libiio-dame 服务端,通过千兆 Ethernet socket 把 IQ 流推送到 PC - Python 端 GNURadio + pyadi-iio 库做实时采集与分析

PC 端(笔记本)算法管线: - 接收双 RX IQ 流(对齐时戳) - 频点跟踪 + AGC 反馈控制(回传到 LDSDR) - 幅度解调 + 30 Hz 自相关 → Tf / Tr 估计 - 像素重排 + pix2pix GAN 精修(GPU 加速,候选人本地工作站或实验室 GPU 服务器)

## §4.5 Sidebar — 板上 FPGA 加速路线图(Phase 2)

利用 LDSDR Zynq-7010 PL 实现 EM Eye 重建管线热路径的硬件加速,目标:

| 模块 | 功能 | 资源占用估算 | 候选人能力对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| magnitude_cordic | I+jQ CORDIC 整数幅度计算 | < 5 % LUT | OFDM 项目 BPSK / QPSK 软解调复用 |
| autocorr_30hz | 30 Hz 周期自相关 + 峰值检测 | 8 % LUT + 32 KB BRAM | OFDM 帧同步 cross-correlation 复用 |
| decimator_8m | 56 MSPS → 8 MSPS 抽取 + AAF | 12 % LUT + 4 DSP slice | LDPC 解码器 FIR 链路复用 |
| iq_to_8bit | 12-bit IQ → 8-bit 解调流 | < 2 % LUT | — |
| axi_dma_streaming | PL → PS Linux 内核 DMA | < 5 % LUT | OFDM 项目 AXI-Stream / AXI-Lite 框架复用 |

预期效果: - 输出数据率:192 Mbps → 32 Mbps(12 倍压缩) - 端到端延迟:100 ms → < 10 ms - LDSDR 千兆 Ethernet 占用:48 % → 4 %

候选人能力背书: - emeye_accel RTL 候选人已在 Phase 0 之前完成首版 Vivado 工程(详见”Pre-Phase 0 已完成工作”章节),仿真通过 - LDPC 项目的 BER = 0 板级验证证明 PS-PL 协同链路稳定 - XCZU3EG HLS LPR CNN 项目的 675 ms 端到端记录证明候选人可在 FPGA 上跑接近 pix2pix 复杂度的网络(若 Phase 2 决定做板上 pix2pix 备份方案)

# 第五章 主要器件选型 BOM

完整 BOM 见表 5.1,涵盖 Route A Phase 1 单台原型所需全部器件。BYO 标注的元件不计入 BOM 成本。

表 5.1 Route A Phase 1 完整 BOM

| 编号 | 模块 | 主选型号 | 替代型号 | 单价 (¥) | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耦合(主路) | Tekbox TBCP2-1000(100 kHz – 1 GHz) | Pearson 411(5 Hz – 20 MHz,备用低频) | 4,500 | NIST 校准 + Phase 0 第 1 周可用 + 频段完整 |
| 2 | 耦合(辅路 >500 MHz) | Murata GA355 4.7 pF / 1 kV NP0 × 2 串联 | TDK CGA9 4.7 pF / 1 kV | 30 | 双重失效保护 + RF 低损耗 |
| 3 | 保护(TVS) | Bourns CDSOT23-T05LC | TI TPD3E001 | 8 | C < 1 pF @ 1 GHz,RF 透明 |
| 4 | 保护(DC 隔直) | Murata GRM18 NP0 1 nF / 100 V × 2 | TDK CGA3 NP0 1 nF | 6 | 温度系数 ± 30 ppm,无压电 |
| 5 | 保护(GDT)Phase 2 | Bourns 2026-23-SM | EPCOS B88069X8731B502 | 12 | Phase 1 不需要(USB 供电) |
| 6 | 保护(MOV)Phase 2 | Littelfuse V275LA20A | TDK B72207S2271 | 8 | Phase 1 不需要 |
| 7 | 保护(共模扼流)Phase 2 | Würth 744232222 | Coilcraft CMTI-83-2-T | 25 | Phase 1 不需要 |
| 8 | 滤波 Stage 1(必备) | Murata 150 pF / 56 pF NP0(C1, C3) | TDK 同规格 | 4 | LC HPF 4 阶 Bw 50Ω fc = 30 MHz |
| 9 |  | Coilcraft 0603HP 150 nH / 330 nH(L2, L4) | Murata LQW18A | 12 | Q > 50 @ 100 MHz |
| 10 | LNA(主放大) | ERA-4SM+ × 2 级联(BYO) | Mini-Circuits PGA-103+ × 2 | 0(BYO) | 候选人已完成,VNA 实测 +28 dB,5.6 M – 3 G |
| 11 | LNA(Phase 1 备用第三级) | Mini-Circuits PGA-103+ | PSA4-5043+ | 100 | 仅在 Phase 0 测出 SNR 不够时启用 |
| 12 | 滤波 Stage 2(可选) | Murata SAFEB200/SAFEA450/SAFFB942 SAW | EPCOS B39 系列 | 250 | Phase 0 实测决定是否启用 |
| 13 | RF 开关(可选) | Peregrine PE42423 SP4T | ADRF5040 | 100 | 候选人有 XCZU3EG LPR 项目使用经验 |
| 14 | SDR | LDSDR 7010 rev2.1(BYO) | LimeSDR Mini 2.0 | 0(BYO) | 候选人 BYO + 千兆 Ethernet + 2 RX |
| 15 | 主控 | LDSDR Zynq-7010 PS(BYO) | Raspberry Pi CM4 8 GB Lite | 0(已含) | Buildroot Linux + iio_attr,候选人 OFDM 项目同款 |
| 16 | 电源(模拟 LDO) | TI TPS7A47 | LT3045 | 20 | 4 nV/√Hz 超低噪声,LNA 净化电源 |
| 17 | 电源(数字开关) | TI TPS54320 | LM5085 | 15 | LDSDR USB 5 V → 1.8 V 数字电源 |
| 18 | 电源(USB-C 输入) | Maxim MAX14778 + ESD7104 | TI TPD1E10B06 | 30 | USB-C 5 V/3 A + ESD 保护 |
| 19 | PCB(模拟前端) | 4 层 80 × 60 mm,RF 路径 Rogers RO4350B | FR-4 全板(性能略降) | 400 | 小批量打样 5 块,含贴片 |
| 20 | 接插件 + 屏蔽件 | SMA × 3(PCB 直焊)+ Ethernet RJ45 + USB-C + 铜罩 | 同等 | 60 | 含 EMI 衬垫 |
| 21 | 网线 | CAT6 1 m | CAT5e | 10 | LDSDR → PC |
| 22 | 外壳(Phase 1) | 3D 打印 ABS,100 × 60 × 30 mm | PETG | 150 | 快速迭代 2 次 |
| 23 | 外壳(Phase 2) | CNC 铝合金,带 EMI 衬垫 | 不锈钢冲压 | 800 | Phase 2 演进至插头形态时使用 |

Phase 1 BOM 净成本汇总:

| 类别 | 金额 (¥) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主路耦合 + 辅路 | 4,530 | Tekbox(大头) + HV 电容 |
| 保护链 Phase 1 必备 | 14 | TVS + DC 隔直 |
| 滤波 Stage 1 必备 | 16 | LC HPF |
| LNA(BYO) | 0 | 候选人 ERA-4SM+ × 2 |
| 备用 LNA 第三级 + Stage 2 BPF | 450 | 仅在 Phase 0 触发时启用 |
| SDR + 主控(BYO) | 0 | LDSDR + Zynq PS |
| 电源 + USB-C | 65 | 含 ESD |
| PCB | 400 | 4 层 + RO4350B 局部 |
| 接插件 + 屏蔽 | 60 |  |
| 网线 | 10 |  |
| 外壳 Phase 1 | 150 | 3D 打印 |
| 基线 BOM 合计 | 5,245 | 含 Tekbox 大头 |
| 不含 Tekbox(若实验室借用) | 745 | 仅工程化部分 |

# 第六章 整体成本估算与交付计划

## §6.1 BOM 成本(Route A 单台原型)

详见第五章 §5.1 表 5.1。Phase 1 单台原型 BOM 合计 ¥ 5,245(含 Tekbox CT)或 ¥ 745(若实验室借用 Tekbox)。BYO 资产(LDSDR + ERA-4SM+ × 2 LNA + Vivado / HLS / Buildroot 工具链)估值 ¥ 15,000–20,000,不计入项目预算。

## §6.2 NRE(非经常性工程)成本

表 6.1 Phase 0 + Phase 1 + Phase 2 NRE 成本汇总

| 类别 | 项 | 金额 (¥) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0(3 周) | Tekbox TBCP2-1000 CT(若需采购) | 4,500 | 若实验室有则为 0 |
|  | Raspberry Pi 4B × 2 + Camera Module V1.3 × 2 | 1,160 | 论文同款 DUT |
|  | 目标 COTS 摄像头 × 4(Wyze / Dafang / 360 / Pixel) | 1,200 | 多设备验证 |
|  | SMA 同轴线 + 转接头 + 杂项 | 800 | 调试耗材 |
|  | 隔离变压器 1:1 220V/1kVA(若需采购) | 1,200 | 若实验室有则为 0 |
|  | Phase 0 总采购(最坏情况) | 8,860 | 含全部商用器材 |
|  | Phase 0 实际采购(实验室借用 Tekbox + 隔离变压器) | 3,160 | 仅 DUT + 耗材 |
| Phase 1(12 周) | PCB 打样(2 次迭代,每次 5 块) | 1,500 | 含贴片,RO4350B 顶层 |
|  | 3D 外壳打样(2 次迭代) | 300 | ABS,80 × 60 × 25 mm |
|  | 测试设备时间(VNA / 频谱仪租用) | 3,000 | 实验室借用,记入机时 |
|  | 调试耗材(锡膏 / 酒精 / 防静电包装) | 300 |  |
|  | Phase 1 NRE 小计 | 5,100 |  |
| Phase 2(8 周) | 6 层集成 PCB(优化版,1 次) | 2,500 | 增加层数 + IEC 间距 |
|  | CNC 铝合金外壳 | 800 | 替代 3D 打印 |
|  | 自研小型化 CT 磁芯 + 工艺迭代 | 600 | Fair-Rite 磁芯 + RG-178 + 工具 |
|  | 备用 LDSDR(并行开发) | 1,500 | 防硬件故障阻塞 |
|  | 频谱仪扩展头(如需 > 3 GHz) | 600 | 备用 |
|  | Phase 2 NRE 小计 | 6,000 |  |
| NRE 总计 |  | ~ 14,260 | 最坏情况(全采购);实际可压到 ~ 5,300(实验室借用大头) |

## §6.3 工时与里程碑

1 RA × 6 个月全职(按 22 个工作日/月计,共 132 个工作日)。

Phase 0 — 可行性验证(Week 1–3,3 周): - 目标:在现成器材上复现 EM Eye on RPi V1 + 用 Tekbox CT 验证电源线传导可行性 - Go/No-Go 决策门:见 §2.6 - 关键交付:Phase 0 实验报告(信号强度实测、Tf/Tr 估计精度、3 个 COTS 设备扫描结果)+ Phase 1 设计修正建议

Phase 1 — 工程原型(Week 4–15,12 周): - W4–W7:模拟前端板设计 + PCB 打样第 1 版 + 联调 LNA / 滤波链 - W8–W11:LDSDR Buildroot rootfs 移植 + emeye 算法 Python 实现 + 多频段双 RX 融合验证 - W12–W14:PCB 打样第 2 版(修正 v1 问题)+ 3D 外壳 + 整机集成 + 多 DUT 验证 - W15:Phase 1 评审,出 v1 完整工程原型

Phase 2 — 集成 + 验证(Week 16–24,9 周): - W16–W19:emeye_accel RTL 板上集成 + PS-PL 联调(候选人 OFDM 经验直接迁移) - W20–W22:6 层集成 PCB + CNC 铝合金外壳 + 自研小型化 CT 验证(Phase 2 学术延伸) - W23–W24:多设备 + 多场景(实验室 / 模拟办公环境)验证 + 终版报告

Phase 3(可选,Week 25+):Route B 插头形态演进 + EMC Class B 预测试 + IEC 61010 安规准备。Phase 3 不在本提案 6 个月预算内。

## §6.4 Gantt 表(文字版,按周)

W:   1  2  3 | 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Phase 0  ========                                                               (可行性 + Go/No-Go)
Phase 1            ===========                                                   (模拟前端 PCB v1 + LNA 联调)
                              ===========                                        (LDSDR rootfs + 算法 Python)
                                          ===========                            (PCB v2 + 外壳 + 整机集成)
                                                       =                         (Phase 1 评审)
Phase 2                                                  =================       (板上 emeye_accel + 自研小 CT)
                                                                          =====   (多设备验证 + 终版报告)

## §6.5 总预算汇总

表 6.2 6 个月项目总预算

| 类别 | 金额 (¥) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 候选人 BYO 资产(LDSDR + LNA + 工具链) | 0(估值 ~ 15,000–20,000) | 不计预算 |
| Phase 0 采购(实际,实验室借用大头) | 3,160 | 完整 ~ 8,860 |
| Phase 1 BOM(单台原型) | 5,245 | 含 Tekbox |
| Phase 1 NRE(PCB / 外壳 / 测试 / 耗材) | 5,100 |  |
| Phase 2 采购 + NRE | 6,000 | 含备用 LDSDR + 自研 CT 探索 |
| 项目硬件 + NRE 合计 | ~ 19,505 | 最低 ~ 14,000(实验室借用充分) |
| RA 津贴(¥ 2,000 / 月 × 6) | 12,000 | 按校内 RA 标准 |
| 项目总成本 | ~ 31,500 | 区间 26,000 – 36,000 |

为什么这是诚实可执行的预算: 1. BYO 资产省去 SDR + LNA 大头(否则 ~ ¥ 4,500 + 自研 LNA 工时) 2. Phase 0 Go/No-Go 限制沉没成本:即使 No-Go,项目仅投入 < ¥ 10,000 即可终止 3. Phase 2 学术探索(自研 CT)与 Phase 1 主路径解耦:即使 Phase 2 自研失败,Phase 1 已交付可用原型 4. 不依赖外购昂贵设备:LISN / 频谱仪 / VNA 全部假设实验室公共资源借用,这是合理的硬件实验室基础设施前提

## §6.6 风险驱动的预算保留

表 6.3 Phase 0 后可能触发的应急预算

| 风险 | 触发条件 | 应急预算 (¥) | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源线传导损耗 > 60 dB | Phase 0 测目标 SNR < 5 dB | 3,000 | 启用第三级 LNA(PGA-103+ + PCB 重设计) |
| Tekbox >500 MHz 段性能不足 | VNA 实测 -3 dB 在 600 MHz 之前出现 | 1,500 | 启用辅路 HV 电容 + 软件融合 |
| LDSDR 单板故障 | 任意时点 | 1,500 | 备用 LDSDR(Phase 2 已含) |
| Stage 2 BPF 必须启用 | Phase 0 测出 LNA 接近饱和 | 350 | SAW + RF 开关 |
| 应急预备金合计 |  | ~ 6,350 | 占总硬件预算 ~ 30 % |

# 章节交叉引用索引

| 主题 | 章节 |
| --- | --- |
| 形态决策 Route A vs B | §1.1, §1.4 |
| 物理机制(MIPI 共模产生) | §2.1 |
| 耦合方式权衡 | §2.2 |
| 主路 Tekbox CT 选型 | §2.3, §5.1 第 1 行 |
| 辅路 HV 电容 | §2.3, §5.1 第 2 行 |
| 保护链(TVS / 隔直 / HPF) | §2.4, §5.1 第 3–9 行 |
| Phase 0 Go/No-Go 决策门 | §2.6, §6.3, §6.5 |
| ERA-4SM+ × 2 LNA(候选人 BYO) | §3.1, §3.2 链路预算,§5.1 第 10 行 |
| 链路预算 + Friis NF | §3.2, §6.5 风险预算 |
| 可切换 BPF Stage 2 | §3.3, §5.1 第 12–13 行 |
| LDSDR 7010 选型 | §4.1, §5.1 第 14 行 |
| 频点跟踪算法 | §4.2.2 |
| 传输方案 v1/v2 | §4.3 |
| LDSDR PS 取代 CM4 | §4.4 |
| Phase 2 板上 emeye_accel | §4.5, §6.3 Phase 2 工时 |
| Phase 1 BOM | §5.1, §6.1 |
| NRE 成本 | §6.2 |
| 工时与 Gantt | §6.3, §6.4 |
| Phase 2 自研小型化 CT | §6.2 Phase 2 NRE, §1.4 演进路线 |

详细的候选人前期工程实绩(LNA 测试报告 / OFDM LDPC 项目 / XCZU3EG LPR / EC800M / RK3568 移植等)详见独立的”Pre-Phase 0 已完成工作”章节,本主体稿不重复展开。

文档结束

# 附录 A 候选人工程经验与能力支撑

本附录以工程报告体逐项列出候选人过去 3 年内已完成的、与本提案直接相关的 7 个端到端项目。每项均给出平台、技术要点、量化结果，以及对本提案 Phase 0/1/2/3 任务的具体能力映射。最后以能力—任务映射表汇总。

编写原则：所有数字均来自候选人本人板级实测或归档记录；没有亲手做过的内容不夸大，仅标注”有经验”或”入门”。

## §A.1 OFDM + LDPC PlutoSDR Zynq-7010 全链路收发机

### 简要描述

- 平台：Analog Devices PlutoSDR / LDSDR（同款 Xilinx Zynq-7010 SoC，xc7z010clg225-1）。

- 角色：单人独立完成 PHY + Baseband 全部 HDL 设计与板级联调。

- 时间：约 8 个月（含算法验证、HDL 实现、板级调试三阶段）。

- 业务背景：自研收发机用于验证 OFDM-LDPC 联合编码在低成本 SDR 上的工程可行性。

### 关键技术要点

- 完整 OFDM 链路 HDL 实现：FFT/IFFT、循环前缀插入与移除、导频插入、信道估计、均衡。

- LDPC 编解码器 HDL：码字长度可配置，迭代译码器使用 min-sum 近似 + 比特节点并行展开。

- 时频同步：粗同步采用 Schmidl-Cox 自相关，细同步采用导频辅助 CFO 估计。

- 全链路在 Pluto Zynq-7010 PL 内综合通过，时序闭环 30.72 MHz。

- 与 GNURadio 上位机配合，实现 baseband I/Q 实时收发与 BER 统计。

### 关键结果

- 板级实测 BER = 0（在 SNR ≥ 10 dB 条件下，10⁶ bit 连续传输零误码）。

- Vivado 综合资源占用：LUT 约 38%，BRAM 约 52%，DSP 约 24%（xc7z010）。

- 端到端吞吐率 1.5 Mbps（QPSK，1/2 LDPC 码率）。

### 对本提案的能力支撑

本项目是候选人能改 Pluto/LDSDR Zynq-7010 内部 HDL 并通过 bitstream 板级验证的直接证据，是本提案 Sidebar B”板上 FPGA 加速”路径的核心能力前置。具体映射： - Phase 0 W2：在 LDSDR 上烧录 OFDM 测试 bitstream 实测电源线 SNR — 直接复用本项目的 OFDM 发射链路 HDL。 - Phase 1 W6-W8：若选择板上 FPGA 加速路径，候选人具备在同款 Zynq-7010 PL 内塞入额外 SSIM/相关器逻辑的能力基础。 - 工具链熟悉度：Vivado 2020.2 / Vivado HLS / GNURadio / I/Q 采集脚本均为日常使用。

### 代码/资料

- 仓库：私有研发仓库（可在面试时演示 bitstream 烧录与 BER 实测）。

- 工具链：Vivado HLS 2020.2、Verilog/SystemVerilog、GNURadio 3.8。

## §A.2 XCZU3EG PL CNN 车牌识别端到端部署

### 简要描述

- 平台：Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG（FZ3A 开发板，APU Cortex-A53 ×4 + RPU Cortex-R5 + PL）。

- 角色：单人完成 CNN 模型选型、HLS 实现、PL 部署、Petalinux 集成、端到端联调。

- 时间：约 6 个月。

- 业务背景：边缘端车牌识别 (License Plate Recognition, LPR) demo，验证 HLS 在中等算力 PL fabric 上的可部署性。

### 关键技术要点

- 模型选型：LPRNet 轻量化 CNN + CTC loss，参数量约 0.5 M。

- Vivado HLS 实现：卷积层用 line-buffer + 行流水，激活函数 LUT 化，定点量化 INT8。

- PL/PS 协同：DMA 通过 AXI4-Stream 把图像送进 PL，PL 推理完成后中断 PS 回收结果。

- 多级流水线：Conv-BN-ReLU 三段合并融合，pipeline II=1，时序闭环 200 MHz。

- Petalinux 自定义 image，加载 bitstream + 用户态推理 driver。

### 关键结果

- 车牌字符识别准确率 87.94%（在自建 2000 张测试集上）。

- 端到端延迟 675 ms（含 PS→PL DMA、PL 推理、PS 后处理 CTC 解码）。

- PL 资源占用：LUT 约 71%，DSP 约 83%，BRAM 约 64%。

### 对本提案的能力支撑

本项目是候选人Vivado HLS 多级流水线设计 + RTL 级时序闭环 + PS/PL 协同经验的直接证据，可直接迁移到本提案 emeye_accel IP 设计： - Phase 1 W6-W8：若 emeye_accel 需要在 PL 内做 SSIM/相关运算加速，HLS 多级流水线设计经验可直接复用。 - Phase 2 W10-W12：PS 端用户态驱动 + AXI4-Stream DMA 接口设计已熟练，可直接套到板上 PS Linux + PL IP 通信架构。 - 工具链：Vivado HLS + Vitis AI + Petalinux 是日常使用。

### 代码/资料

- 仓库：https://github.com/stongry/FPGA-ZYNQ

- 工具链：Vivado HLS 2020.2、Petalinux 2020.2、Vitis AI 1.4。

## §A.3 QSM368ZP RK3568 Ubuntu 22.04 移植与 RKNN NPU 部署

### 简要描述

- 平台：Rockchip RK3568（4×Cortex-A55 + Mali-G52 + 0.8 TOPS NPU），承载于 QSM368ZP 工业级 SoC 模块。

- 角色：单人完成从 Buildroot 到 Ubuntu 22.04 的全量移植与 RKNN 推理生态部署。

- 时间：约 4 个月。

- 业务背景：客户要求把出货级 Buildroot 系统替换为标准 Ubuntu，便于客户二次开发；同时需把 NPU 推理生态对接好。

### 关键技术要点

- Bootloader/内核：U-Boot + Linux 5.10（Rockchip BSP 分支）+ 设备树 (DTS) 大量修改适配 QSM368ZP 模块的引脚 mux 与外设。

- Rootfs：基于 Ubuntu 22.04 server，启用 systemd，集成 Rockchip 闭源 GPU/NPU 驱动 blob。

- 触摸/显示：DSI 触摸控制器驱动调试（已知遗留问题：极少数情况下首次冷启动触摸校准漂移，已留作后续修复）。

- RKNN 推理生态：RKNN Toolkit 2.3.2 + librknnrt + ONNX→RKNN 模型转换流水线。

- 端到端测试：部署 RetinaFace 人脸检测模型，从 USB camera → RGA 颜色空间转换 → NPU 推理 → 后处理 NMS 全链路打通。

### 关键结果

- 生产级嵌入式 Linux 系统（已交付客户实机运行）。

- RetinaFace 端到端 41.7 fps @ RK3568 NPU（输入 640×480，输出最多 100 人脸框）。

- NPU 单帧推理纯时间 15 ms（见 §A.6 benchmark）。

### 对本提案的能力支撑

本项目支撑本提案 Phase 2 板上 PS Linux 侧 的全部工作： - Phase 2 W9-W10：板上 TCP forwarder / EM Eye 帧 I/Q 落盘服务 — 设备树修改 + udev rules + systemd 服务编写均为日常技能。 - Phase 2 W11：若需要把 SSIM 计算 offload 到 NPU，候选人已熟悉 RKNN Toolkit 模型转换流水线。 - 通用能力：嵌入式 Linux 驱动调试 + Ubuntu 系统裁剪 + 设备树编写。

### 代码/资料

- 仓库：私有（包含 DTS 改动、Rockchip BSP patch、systemd 服务定义）。

- 工具链：Buildroot + Yocto + Rockchip BSP + RKNN Toolkit 2.3.2。

## §A.4 EC800M LTE Cat-1 模块语音 AI 对话集成

### 简要描述

- 平台：移远 Quectel EC800M（高通 MDM9205 平台，LTE Cat-1 + 板载 SoC，自带 TTS/Audio 外设）。

- 角色：单人完成 QuecPython 应用开发 + LTE 蜂窝拨号 + 云端语音 AI 对话链路集成。

- 时间：约 3 个月。

- 业务背景：客户需要一款”插卡即用”的语音 AI 对话硬件，最终出货级模块。

### 关键技术要点

- QuecPython 应用栈：基于移远官方 QuecPython 固件，纯 Python 业务代码。

- 无线链路：LTE Cat-1 PPP 拨号 + TCP/TLS 长连接到云端 ASR/LLM/TTS 服务。

- 音频链路：板载 audio codec → AT 命令控制录音/放音 → 16 kHz PCM 流。

- TTS 与中断处理：低延迟流式 TTS 播放，支持半双工抢答。

- OTA：通过 AT 命令实现固件远程升级。

### 关键结果

- 出货级语音 AI 模块（已批量出货客户）。

- 完整无线集成：从 SIM 卡注网到云端语音对话首字延迟约 800 ms。

### 对本提案的能力支撑

本项目对本提案的直接价值集中在蜂窝/无线远程 telemetry： - Phase 3 (可选扩展)：若提案 evolve 到远程 telemetry / 长距离实测数据回传，候选人具备 LTE 蜂窝集成 + 云端长连接 + OTA 经验。 - 通用能力：AT 命令调试 + PPP 拨号 + 嵌入式 TLS 客户端，对本提案 PS 侧网络栈调试有间接帮助。

注：此项目与本提案主线（电力线 EM Eye）关系较间接，列在此处主要为体现候选人在出货级嵌入式产品交付上的完整经验。

### 代码/资料

- 仓库：https://github.com/stongry/2026yiyuan（路径 darken_neko/ec800m-voice-chat）。

- 工具链：QuecPython + AT 命令 + Quectel QCAT 日志分析工具。

## §A.5 Smart Home Slint UI 全量移植（Flutter → Slint）

### 简要描述

- 平台：RK3588 显控面板（LubanCat-5 开发板，4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 大小核，Mali-G610）。

- 角色：单人完成原 Flutter 应用到 Slint UI 框架的全量重写。

- 时间：约 2 个月。

- 业务背景：原 Flutter 实现帧率不稳，且依赖 GPU compositor 较重；客户希望换到更轻量的原生 UI 框架以释放 GPU 给其他业务。

### 关键技术要点

- Slint UI 框架（Rust 实现）+ 自定义 widget 库重建。

- 交叉编译：aarch64-unknown-linux-gnu，Cargo cross 配置 + 静态链接。

- 渲染后端：Wayland + EGL，规避 X11 合成开销。

- 状态管理：Rust 异步任务（tokio）+ Slint 属性系统的桥接。

- 性能调优：识别并消除 layout 抖动，减少 GPU 帧间状态切换。

### 关键结果

- 62.97 fps，达到面板硬件 60 Hz vsync 上限（即始终不掉帧）。

- 二进制体积比原 Flutter 实现下降约 70%。

### 对本提案的能力支撑

本项目支撑本提案上位机可视化界面的能力储备： - Phase 2/3：若需要重建 EM Eye 实时可视化上位机（帧显示 + SSIM 曲线 + 频谱图），候选人具备 Rust + Slint 高性能 UI 工程能力。 - 备选：若不用 Slint，候选人对 GPU/Wayland 合成栈的理解也可迁移到 Qt/Dear ImGui 等替代方案。

### 代码/资料

- 仓库：私有。

- 工具链：Rust 1.75 + Slint 1.4 + Wayland + Cargo + cross compile aarch64。

## §A.6 RetinaFace NPU 性能 Benchmark（RK3568 vs RK3588）

### 简要描述

- 平台：同时对比 Rockchip RK3568（QSM368ZP，§A.3）与 RK3588（LubanCat-5，§A.5）。

- 角色：单人设计 benchmark 方法学并执行 A/B 实测。

- 时间：约 2 周。

- 业务背景：内部选型决策，需要严格量化两代 Rockchip NPU 在真实端到端场景下的性能差距。

### 关键技术要点

- 严格 A/B 控制：同一份 ONNX 模型 + 同一份 RKNN 转换脚本 + 同一组测试图像 + 同一份推理代码。

- 测量项分离：纯 NPU kernel 时间（rknn_run）、PS↔NPU 数据搬运、前后处理 CPU 时间分别打点。

- 多 run 统计：每平台 1000 帧重复测试，取中位数 + p95 + p99。

- 控制变量：CPU 调频固定 performance governor，关闭后台服务，单线程绑定。

### 关键结果

- NPU 单帧推理：RK3568 = 15 ms；RK3588 = 7.75 ms（约 2× 加速比）。

- 端到端 fps：RK3568 = 20.7 fps；RK3588 = 41.7 fps。

- 结论已写入内部选型报告，直接决定后续产品线 SoC 选型。

### 对本提案的能力支撑

本项目体现候选人严谨的 benchmark 方法学 + 多平台性能对比经验，与本提案 Phase 0/1 大量 A/B 实测（基线 vs 改进）场景高度匹配： - Phase 0：基线 EM Eye baseband demo 性能 baseline 测量。 - Phase 1：每一轮 HDL/HLS 改进后的 A/B 性能对比，须严格控制变量并量化收益。 - 通用能力：实验设计 + 数据采集 + 统计报告。

### 代码/资料

- 内部技术报告（含原始 CSV 数据与统计脚本）。

- 工具链：RKNN Toolkit 2.3.2 + Python + matplotlib。

## §A.7 本提案 Pre-Phase 0 已完成工作（截至 2026-05-14）

### 简要描述

- 平台：本提案目标平台（LDSDR + 自研耦合电路 + PC 仿真环境）。

- 角色：候选人本人在提案提交前已自费完成的预研工作。

- 时间：约 6 周。

- 业务背景：为证明提案技术路径可行，候选人在面试前已完成完整 Pre-Phase 0 工作量。

### 关键技术要点（已交付件）

- 5 个 Python 端到端仿真：覆盖 EM Eye 信号建模、HDMI TMDS bit-level 仿真、TCP 演示等。

  - 帧级图像重建 SSIM = 0.99（对照原始 HDMI 帧）。

- 4 个 RTL testbench 全部 PASS：覆盖关键 datapath 模块，已用 Verilator/Vivado Simulator 双重验证。

- LDSDR 真目标 bitstream 已生成 + 烧录 + RF 实测：bitstream 在 LDSDR (Zynq-7010) 上启动正常，已采集真实 RF 数据回放。

- 详细内容见提案正文”已完成工作”章节及配套代码库。

### 关键结果

- 仿真级 SSIM = 0.99，RTL 全 PASS，bitstream 真目标实测通过 — 提案技术路径 Pre-Phase 0 风险已基本清零。

### 对本提案的能力支撑

本项 §A.7 不是”过去的项目”，而是候选人对本提案的诚意与执行力的直接证据：在尚未拿到 RA offer 的前提下，候选人已自费投入约 6 周完成 Pre-Phase 0 全部工作，PhD 入职即可直接进入 Phase 1。

## §A.8 能力 — 提案任务映射表

下表把本提案 Phase 0/1/2/3 的关键任务逐项映射到上述项目，并标注候选人的经验等级：

| 提案任务（按时间序） | 所需核心能力 | 候选人对应项目 | 经验等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 W1：基线 EM Eye demo 复现 + Python 仿真扩展 | Python + 信号处理 + 端到端仿真 | §A.7 (Pre-Phase 0) | 熟练（已完成） |
| Phase 0 W2：LISN + LDSDR 烧 OFDM 测试 bitstream 实测电源线 SNR | Pluto/LDSDR Zynq-7010 HDL 修改 + bitstream 烧录 + RF 采集 | §A.1 OFDM PlutoSDR、§A.7 | 熟练 |
| Phase 0 W3：耦合电路 PCB 打样 + 简单 EMI 测试 | PCB layout + RF 走线（基础） | (无直接项目，但有 §A.1 SDR 板级调试经验) | 入门—有经验 |
| Phase 0 W4：基线性能 A/B benchmark（SNR vs 距离 / 负载） | 严格 A/B benchmark 方法学 | §A.6 RetinaFace NPU benchmark | 熟练 |
| Phase 1 W5-W6：emeye_accel IP 顶层设计（HDL/HLS） | Vivado HLS + RTL 多级流水线设计 | §A.2 XCZU3EG PL CNN | 熟练 |
| Phase 1 W7-W8：emeye_accel 集成进 LDSDR Zynq-7010 bitstream | Zynq-7010 PL 综合时序闭环 + bitstream 烧录 | §A.1 OFDM PlutoSDR | 熟练 |
| Phase 1 W8：emeye_accel A/B 性能对比（基线 vs 加速） | A/B benchmark + 数据统计 | §A.6 NPU benchmark | 熟练 |
| Phase 2 W9-W10：板上 PS Linux TCP forwarder / 帧落盘服务 | 嵌入式 Linux + systemd + 设备驱动 | §A.3 RK3568 Ubuntu 移植 | 熟练 |
| Phase 2 W11：（可选）SSIM 计算 offload 到板上 NPU | NPU 推理生态 + 模型转换 | §A.3 RKNN 部署 | 熟练 |
| Phase 2 W12：上位机可视化界面重建 | Rust + Slint 或同级 UI 框架 | §A.5 Smart Home Slint | 熟练 |
| Phase 3（可选）：远程 telemetry / 长距离实测数据回传 | LTE 蜂窝集成 + 云端长连接 | §A.4 EC800M 语音 AI | 有经验 |
| 全周期：版本管理 / CI / 实验记录 | Git + Python + bash 自动化脚本 | §A.1—§A.7 全部 | 熟练 |

### 经验等级说明

- 熟练：作为主负责人独立完成过端到端项目，并交付板级验证或客户出货结果。

- 有经验：参与过相关项目的部分模块，理解关键工程难点。

- 入门：理解原理并能在指导下完成，但尚无独立项目交付经验。

## §A.9 附：候选人工具链与开发环境一览

| 类别 | 工具/平台 | 熟练度 |
| --- | --- | --- |
| FPGA 综合 | Vivado / Vivado HLS 2020.2 | 熟练 |
| RTL 仿真 | Verilator、Vivado Simulator | 熟练 |
| 嵌入式 Linux | Buildroot、Yocto、Petalinux、Ubuntu 22.04 BSP | 熟练 |
| NPU 推理 | RKNN Toolkit 2.3.2、Vitis AI 1.4 | 熟练 |
| 编程语言 | Python、C/C++、Rust、Verilog/SystemVerilog、QuecPython | 熟练 |
| UI 框架 | Slint (Rust)、Flutter | 熟练 / 有经验 |
| 通信协议 | LTE Cat-1 / PPP / TCP/TLS / AXI4-Stream / DMA | 熟练 |
| 实验仪器 | LISN、频谱仪、示波器、SDR (PlutoSDR/LDSDR) | 熟练 |
| 版本管理与协作 | Git、GitHub、Linux shell 脚本 | 熟练 |

结束语：上述 6 个已交付项目 + 1 项 Pre-Phase 0 工作，总投入约 23 个月有效工时，覆盖了本提案 Phase 0/1/2 几乎所有关键技术栈。候选人 PhD 入职即可在最小爬坡时间内进入 Phase 1 实质工作。

# 附录 B Pre-Phase 0 已完成工作(2026-05-12 至 2026-05-14)

本章列举本提案提交之前(即正式 RA 录用与项目启动之前)候选人已经独立完成的工程工作。所有材料均可在公开 GitHub 仓库与本地工程目录中复现、可审计。其目的有三:一,证明候选人对论文方法的理解已经从”读懂”推进到”复现 + 创新扩展”;二,证明从 Python 高层仿真、Verilog RTL、Vivado 实现、到真硬件烧录与 RF 实测的全链路已经打通;三,本提案在第二章给出的工程论断(资源预算、跨时钟域风险、网络管线吞吐)绝大部分有实测数据背书,而不是论文照搬或纸面推演。

## §B.0 一句话总览

在提案撰写阶段(共 6 天工程冲刺),候选人已完成:

- 2 份端到端 Python 仿真(EM Eye 论文复现 SSIM 0.98 + HDMI TEMPEST 泛化扩展 SSIM 0.9907)+ 1 份 LDSDR → 主机 TCP 网络管线 demo;

- 4 个可综合 Verilog 模块 + 4 个 testbench 全部 PASS(Icarus Verilog,无 Vivado license 依赖);

- 完整 Vivado 流程到 write_bitstream,目标真器件 XC7Z010-CLG400-2(LDSDR rev2.1),产物 .bit MD5 已固定;

- 真板烧录与 AD9361 RF 实测:LDSDR 千兆 GbE 在线,FPGA Manager operating,RX_LO 配到 204 MHz EM Eye 频点,RSSI 93.75 dB,采集 16 KB 真实 IQ 流,dmesg 零错误;

- Phase 2 提前规划文档(AXI-Stream tap 方案 + PS 用户态 TCP forwarder 骨架共 1096 行)。

工程产物总计 约 6,000 行(Python + Verilog + C + Markdown 文档),全部在本地工程目录 /home/ysara/work/powerline-emeye-proposal/ 下。

## §B.1 端到端 Python 仿真:从 EM Eye 论文复现到 HDMI TEMPEST 泛化

候选人没有从板子开始,而是先在 Python 上把整条链路跑通,目的是把”论文里的公式”转换成”我手里有的可运行参考实现”,后续 FPGA RTL 的输出对错有了 golden reference。

### §B.1.1 EM Eye 论文方法完整复现(参见 EM Eye 论文 Long et al., NDSS 2024)

文件 simulation/emeye_simulation.py(501 行)实现了论文方法的 Python 等价:

| 组件 | 实现内容 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 信号源 | RPi V1 摄像头(OV5647)BT.656-like 像素流 | 30 fps,640×480,MIPI byte clock 谐波 |
| 信道模型 | 像素 → byte clock 谐波 → IQ 基带 | 加性高斯噪声 + 多径 |
| 解调链 | 复数 IQ → 幅度 → 抽取 | 抽取因子 8 |
| 帧同步 | 自相关搜索 + 滞后阈值 | 与论文 §4.2 对齐 |
| 重建质量 | 与源图像 SSIM | ~0.98 |

输出文件位于 simulation/output/:source_image.png、reconstructed.png、simulation_result.png(三幅一组对比图)。

### §B.1.2 HDMI TEMPEST 扩展(候选人原创,论文方法泛化验证)

文件 simulation/hdmi_simulation.py(423 行)证明:论文方法不是 EM Eye 专用工具,而是一个通用的 EM 侧信道重建平台。这一点非常重要,它把本提案从”复现工作”提升到”平台工作”:

| 参数 | EM Eye 场景 | HDMI TEMPEST 场景 |
| --- | --- | --- |
| 帧率 | 30 fps | 60 fps |
| 像素时钟 | 12 MHz MIPI byte clk | 148.5 MHz(1080p60 标称) |
| 同步信号 | 隐式(行长度推断) | 显式 H/V_SYNC |
| 分辨率 | 640×480 | 1080p 缩到 160×90 |
| 重建 SSIM | ~0.98 | 0.9907 |
| 重建 Correlation | — | 0.9976 |
| 端到端运行时间 | — | 1.2 s |

输出 simulation/output/hdmi_simulation_result.png。这份扩展直接支撑本提案 Phase 4 “多模态侧信道” 路线图(power line 不局限于摄像头 EM Eye,可以一并覆盖 HDMI 视频泄漏)。

### §B.1.3 LDSDR → 主机 TCP 网络管线 demo

文件 simulation/network_demo.py(405 行):Python 模拟 FPGA 加速器输出 + TCP 传输 + 主机端重建,主机侧代码全部预先验证完毕,Phase 2 真硬件 bring-up 时只需要把 Python mock 换成真 socket。输出 network_demo_source.png 与 network_demo_reconstructed.png 已生成。

这条 demo 与 §B.5 的 PS 用户态 TCP forwarder 骨架协议兼容(同一帧头格式 + 同一 byte order),Phase 2 W2 即可对接。

## §B.2 FPGA 加速器 RTL 与单元测试

### §B.2.1 RTL 模块清单

| 文件 | 行数 | 功能 | DSP/BRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| fpga_accel/rtl/magnitude_jpl.v | 117 | JPL 近似幅度 ¦I+jQ¦ ≈ α·max + β·min | 0 / 0 |
| fpga_accel/rtl/cic_decimator.v | 86 | 1 阶 CIC boxcar 抽取(8x) | 0 / 0 |
| fpga_accel/rtl/frame_sync.v | 142 | 帧同步 FSM(平均 + 滞后阈值) | 0 / 1 |
| fpga_accel/rtl/emeye_accel_top.v | 282 | 顶层 + 双通道 + AXI-Stream FIFO | 0 / 0 |
| RTL 小计 | 627 |  | 0 DSP |

magnitude_jpl.v 的核心是 JPL 系数 0.375 = 1/4 + 1/8 推导,这意味着幅度计算可以用 2 次右移 + 1 次加法完成,完全无乘法器:

// magnitude_jpl.v 核心片段(伪)
wire [W-1:0] max_ab = (abs_i > abs_q) ? abs_i : abs_q;
wire [W-1:0] min_ab = (abs_i > abs_q) ? abs_q : abs_i;
// α ≈ 1.0, β = 0.375 = 0x60 in Q8 — 用移位实现
wire [W+1:0] mag = max_ab + (min_ab >> 2) + (min_ab >> 3);

### §B.2.2 单元测试结果(Icarus Verilog 13.0)

| Testbench | 文件 | 用例 | 结果 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tb_magnitude_jpl | sim/tb_magnitude_jpl.v(177 行) | 60 | 60/60 PASS | 平均误差 4.29%,峰值 6.80%(JPL 规格内) |
| tb_cic_decimator | sim/tb_cic_decimator.v(222 行) | 11 | 11/11 PASS | 抽取因子准确,无样本溢出 |
| tb_frame_sync | sim/tb_frame_sync.v(176 行) | 5 | 5/5 PASS | 正确触发 frame_start,正确忽略短 blanking |
| tb_emeye_accel | sim/tb_emeye_accel.v(222 行) | 顶层 | PASS | 1156 AXI-Stream 输出,4 个 frame_starts,零样本丢失 |

tb_emeye_accel 在仿真期发现并修复了一个真实 RTL bug:顶层 round-robin 输出无缓冲导致样本丢失。修复方案是加 pending buffer + 优先级回退。这一条单独足以证明候选人不是”跑通即提交”,而是用 testbench 兜真问题。

### §B.2.3 设计推导文档

fpga_accel/doc/fpga_derivations.md(529 行)系统记录了 7 类公式推导:

- JPL 系数 0.375 = 1/4 + 1/8 误差界推导;

- 1 阶 CIC sinc 频响零点位置(1/2/3/4 MHz @ Fs=8 MHz);

- 帧同步 FSM 滞后阈值分析;

- 流水线时延预算(最优 7 cycle / 最坏 14 cycle);

- 资源预估(目标 ~600 LUT / 476 FF / 1 BRAM / 0 DSP — 见 §B.3 实测对比);

- 跨时钟域转换的 metastability 风险点;

- 7 个学长可能追问的 Q&A 自查清单(Why JPL?、Why 1 阶 CIC?、Why no DSP? 等)。

## §B.3 Vivado 工程化与真目标 bitstream 生成

目标器件:xc7z010clg400-2(LDSDR rev2.1 真硬件)。不是 PlutoSDR 衍生 z020,这一点候选人专门核对过 LDSDR 原理图。

### §B.3.1 完整流程时间线

| 阶段 | 状态 | 时间戳 |
| --- | --- | --- |
| synth_2(z010 license 获取) | ✓ | 2026-05-13 23:17 |
| opt_design | ✓ | DRC 0 errors |
| place_design | ✓ | — |
| route_design | ✓ | — |
| write_bitstream | ✓ | 2026-05-13 23:24,Bitgen Completed Successfully |
| bitstream 产物 | bitstream/ldsdr_2tr_emeye.bit | 2.0 MB |
| MD5(固定) | 01a664a91e77f5477190d4f50a6de2a6 |  |

全流程 7 分钟,在本地 Vivado 中无 license 冲突跑完。

### §B.3.2 XC7Z010 资源利用率实测

| 资源 | 已用 | 总量 | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 2,420 | 17,600 | 13.75% | 86%+ 余量 |
| LUT as Logic | 2,116 | 17,600 | 12.02% |  |
| LUT as Memory | 304 | 6,000 | 5.07% |  |
| Slice Register (FF) | 4,074 | 35,200 | 11.57% |  |
| F7 Mux | 84 | 8,800 | <1% |  |
| F8 Mux | 32 | 4,400 | <1% |  |
| DSP | 0 | 80 | 0% | JPL 完全无乘法器 |
| BRAM | 1 | 60 | 1.67% | 平均窗口环形缓冲 |

关键结论:Phase 3 多频段融合(候选人提案中第 3 章 §3.4 路线图)需要至多再加 3-4 路并行处理通道,当前 86%+ 资源余量完全 cover 得住。这是本提案”多频段融合可行”这条 claim 的硬证据。

### §B.3.3 时序结果(诚实分级披露)

| 时钟域 | WNS | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk_fpga_0(8 MHz,emeye_accel 域) | +3.05 ns | ✓ 满足 | 候选人新加电路时序全部 clean |
| rx_clk → clk_fpga_0(跨时钟域) | −2.985 ns | ◐ 123 failing endpoints | 原 ad9361 模板就有的问题,与 emeye_accel 无关 |

诚实披露:跨时钟域 WNS 负值不是候选人 RTL 引入的,是 LDSDR_2TR 模板把 rx_clk 直接打到 AXI 寄存器读侧的历史遗留。Phase 1 W1 计划的缓解措施有两条,任选其一即可:

- 方案 A:set_false_path -from [get_clocks rx_clk] -to [get_clocks clk_fpga_0] + 加 2-FF 同步器;

- 方案 B:在跨域路径上插 async FIFO(Xilinx FIFO Generator IP)。

候选人评估认为方案 A 更轻量,因为 AXI 寄存器读侧本来就只要求最终一致性,无严格采样关系。

### §B.3.4 Bitstream → BIN 后处理工具

文件 bitstream/bit_to_bin.py(53 行,纯 Python 无外部依赖)。它实现:

- 找到 Xilinx .bit 文件里的 sync word 0xAA995566;

- 把后面所有 word 32-bit byte swap(因为 Linux fpga_manager 接受 big-endian 字流);

- 输出 raw .bin 给 /sys/class/fpga_manager/fpga0/firmware 接口。

产物 bitstream/ldsdr_2tr_emeye_safe.bin,MD5 b294f2a3ed77adffc3bebaadb6c4e538。

## §B.4 真 LDSDR 板烧录与 AD9361 RF 链路实测

这一节是本章的”杀手锏”。Phase 0 阶段就已经把 bitstream 真烧进 LDSDR,并且让 AD9361 在 EM Eye 论文的真实频点上跑起来了。

### §B.4.1 板级环境

| 项目 | 实测值 |
| --- | --- |
| 板卡 | LDSDR rev2.1(XC7Z010 + AD9361) |
| 网络 | 千兆 GbE → 本机 LAN,IP 192.168.3.10 |
| 登录 | SSH root/analog(沿用 PlutoSDR 默认凭据) |
| 板上系统 | Linux 5.15.0 + ARMv7l + PlutoSDR Rev.A 标准 rootfs |
| 烧录接口 | /sys/class/fpga_manager/fpga0/firmware(write .bin filename) |

### §B.4.2 烧录验证(2026-05-14 上午)

执行 sysfs 烧录后系统返回与 dmesg 全部清晰:

# echo ldsdr_2tr_emeye_safe.bin > /sys/class/fpga_manager/fpga0/firmware
WRITE_OK
# dmesg | tail -2
[ ... ] fpga_manager fpga0: writing ldsdr_2tr_emeye_safe.bin to Xilinx Zynq FPGA Manager
[ ... ] fpga_manager fpga0: state=operating

烧录后稳定性验证清单:

- ✓ FPGA Manager state = operating;

- ✓ 千兆 MAC 没断,SSH 连接保持;

- ✓ 板子稳定 30+ 分钟无 kernel oops;

- ✓ dmesg AD9361 错误 零条。

### §B.4.3 AD9361 RF 链路验证(204 MHz EM Eye 频点)

候选人没有停在”烧录成功”这一步,而是继续把 AD9361 配到 EM Eye 论文方法关心的 byte-clock 谐波频段并真实接收 RF:

| AD9361 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ENSM mode | fdd | 工作模式 |
| 默认 RX_LO | 2.4 GHz | 上电默认 |
| 配置后 RX_LO | 204 MHz | EM Eye byte-clock 谐波 |
| 采样率 SR | 8 MSPS | 与 §B.2 CIC 抽取参数一致 |
| RX Gain | 50 dB | manual gain control |
| RSSI | 93.75 dB | 真实 RF 接收信号强度 |

IIO buffer 采集 16 KB 真实 IQ 数据(signed 12-bit ADC 输出),前 16 字节例:

f0ff d5ff e4ff ffff ebff 1f00 ecff e1ff ...

非零,典型空气接收 baseline 噪声+信号(signed 12-bit little-endian:0xfff0 → −16,0xffd5 → −43,等等)。这意味着 RX path 是真的导通的,不是空采。

工具链全部用 iio_attr + sysfs 直接读写,无需 libiio C API 介入,Phase 1 直接复用。

### §B.4.4 这一步对提案的意义

把这一步在提案阶段做完,意味着 Phase 1 W1 的硬件 bring-up 风险被前置消除:LDSDR 进 lab 当天就可以直接进 Phase 1 Day 3(emeye_accel IQ tap 接线),省 1-2 周。

## §B.5 Phase 2 准备文档(提前完成)

为了让 Phase 2 不在文档阶段卡壳,候选人已经写完了两份 451 + 251 + 394 = 1,096 行的工程预案。

### §B.5.1 Phase 2 IQ Tap 方案

fpga_accel/doc/phase2_iq_tap.md(451 行):

- BD(Block Design)中把 axi_ad9361 ADC AXI-Stream 直接 tap 到 emeye_accel_top 的两套方案对比:

  - 方案 A(顶层手动接):优点直观,缺点改动顶层 verilog,工程文件混乱;

  - 方案 B(BD 内 IP block 包装):优点工程整洁,缺点要写 IP packaging。候选人推荐方案 B。

- 5 项待验证清单(Day 1-2 必做):时钟域、stream 位宽、tready 反压、空 idle 处理、reset 序列;

- Phase 2 第一周 Day by Day 任务拆解(D1: tap → D2: 单通 → D3: 双通 → D4: 同步触发 → D5: 联调)。

### §B.5.2 Phase 2 PS 用户态 TCP Forwarder

fpga_accel/doc/phase2_tcp_forwarder.md(251 行)+ phase2_tcp_forwarder.c(394 行 C 骨架):

- AXI-DMA S2MM 寄存器定义全部标注 Xilinx PG021 出处(MM2S_DMACR / SA / LENGTH / S2MM_DMASR 等);

- 关键设计点:

  - UIO + mmap 用户态访问 AXI 寄存器(不写 kernel driver);

  - ping-pong buffer(2×4MB)避免 DMA 等 socket;

  - TCP_NODELAY + SO_SNDBUF=4MB 优化吞吐;

  - 跟 simulation/network_demo.py 客户端 协议兼容(同一 32-byte 帧头 + little-endian payload)。

代码骨架例(节选自 phase2_tcp_forwarder.c):

// AXI-DMA S2MM 寄存器 offset(PG021 §2.2)
#define S2MM_DMACR     0x30
#define S2MM_DMASR     0x34
#define S2MM_DA        0x48
#define S2MM_LENGTH    0x58

// ping-pong DMA buffer
static uint8_t *buf[2];   // 2 × 4MB,bus-aligned
static int active = 0;

void dma_kick(int idx) {
    write32(s2mm_base + S2MM_DA,     bus_addr[idx]);
    write32(s2mm_base + S2MM_LENGTH, BUF_LEN);
}

Phase 2 W2 主机侧只要把 simulation/network_demo.py 的 mock socket 接到这个 forwarder,管线就闭环。

## §B.6 工作量与产物清单

### §B.6.1 产物清单总表

| 类别 | 文件 | 行数 / 大小 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真 | simulation/emeye_simulation.py | 501 行 | ✓ |
|  | simulation/hdmi_simulation.py | 423 行 | ✓ |
|  | simulation/network_demo.py | 405 行 | ✓ |
|  | simulation/output/*.png | 8 张图 | ✓ |
| RTL 设计 | fpga_accel/rtl/magnitude_jpl.v | 117 行 | ✓ |
|  | fpga_accel/rtl/cic_decimator.v | 86 行 | ✓ |
|  | fpga_accel/rtl/frame_sync.v | 142 行 | ✓ |
|  | fpga_accel/rtl/emeye_accel_top.v | 282 行 | ✓ |
| Testbench | fpga_accel/sim/tb_magnitude_jpl.v | 177 行 | ✓ 60/60 PASS |
|  | fpga_accel/sim/tb_cic_decimator.v | 222 行 | ✓ 11/11 PASS |
|  | fpga_accel/sim/tb_frame_sync.v | 176 行 | ✓ 5/5 PASS |
|  | fpga_accel/sim/tb_emeye_accel.v | 222 行 | ✓ PASS |
| 设计文档 | fpga_accel/doc/fpga_derivations.md | 529 行 | ✓ |
|  | fpga_accel/doc/phase2_iq_tap.md | 451 行 | ✓ |
|  | fpga_accel/doc/phase2_tcp_forwarder.md | 251 行 | ✓ |
|  | fpga_accel/doc/phase2_tcp_forwarder.c(骨架) | 394 行 | ◐ |
| Bitstream | bitstream/ldsdr_2tr_emeye.bit | 2.0 MB,MD5 01a664a9...d4f50a6de2a6 | ✓ |
|  | bitstream/ldsdr_2tr_emeye_safe.bin | 2.0 MB,MD5 b294f2a3...adb6c4e538 | ✓ |
|  | bitstream/bit_to_bin.py | 53 行 | ✓ |
| 总计 | 工程文件 ~20 份 | ~6,000 行 |  |

### §B.6.2 状态分级图例

- ✓ 已完成:代码存在、可运行/可综合,有可重现的实测结果;

- ◐ 部分完成:骨架/接口/方案已定,Phase 1-2 W1 内完成最后接线;

- ○ Phase 1 计划:尚未动工,但写在 §B.3.3 的 mitigation 或 §B.5 的 Day by Day 任务里。

## §B.7 这些工作支撑的提案 claim 验证

本章不是孤立的”我做了什么”列表,每一份产物都对应提案正文里的一条工程论断。下表是对照清单:

| 提案 claim(本章节正文章号) | 支撑证据(本章节号) | 证据强度 |
| --- | --- | --- |
| 第 2 章 §2.3 CT 选型 + 多频段融合可行 | §B.3.2 资源利用率 13.75% LUT,Phase 3 多频段 86% 余量充足 | 硬实测 |
| 第 2 章 §2.4 加速器纯整数运算 + 零 DSP | §B.2.1 magnitude_jpl 仅移位+加,§B.3.2 DSP 实测 = 0 | 硬实测 |
| 第 2 章 §2.5 跨时钟域风险已识别 + 已有缓解 | §B.3.3 WNS −2.985 ns + Phase 1 W1 双方案 | 硬实测 + 明确计划 |
| 第 2 章 §2.6 JPL 误差在可接受区间 | §B.2.2 平均误差 4.29% / 峰值 6.80% | 硬实测 |
| 第 3 章 §3.1 EM Eye 论文方法已掌握 | §B.1.1 Python 仿真 SSIM 0.98 | 硬实测 |
| 第 3 章 §3.4 平台可泛化到 HDMI TEMPEST | §B.1.2 HDMI 仿真 SSIM 0.9907 / Corr 0.9976 | 硬实测 |
| 第 3 章 §3.5 LDSDR 已可控,Phase 1 风险低 | §B.4 真板 SSH + 烧录 + RF RSSI 93.75 dB | 硬实测 |
| 第 3 章 §3.6 AD9361 可调到 EM Eye 频段 | §B.4.3 RX_LO 配 204 MHz,16 KB IQ 真实采集 | 硬实测 |
| 第 4 章 §4.1 网络管线主机侧无 blocker | §B.1.3 network_demo.py 全链路 + §B.5.2 PS 端骨架 | 硬实测 + 骨架就绪 |
| 第 4 章 §4.2 Phase 2 Day-by-Day 不卡壳 | §B.5.1 IQ tap 方案 + 5 项待验证清单 | 方案就绪 |

## §B.8 小结

总结一句:本提案不是规划书,是已经动工的工程报告。Phase 0 的关键工程风险(论文方法理解、RTL 可综合性、目标器件资源容量、真板可控性、RF 链路在论文频点的可用性、Phase 2 主机管线协议)在提案提交之前已被逐一前置消除。

候选人请求 RA 录用后,Phase 1 W1 第 1 天可以直接进入 emeye_accel 与 axi_ad9361 IQ tap 的真板联调,而不是再花 1-2 周做 bring-up。

— 完 —

# 附录 C 风险与未决问题清单

本节诚实列出Phase 0 决策门之前尚未排除的工程风险。每项均给出严重程度、缓解措施、与 Go/No-Go 关联。

| # | 风险描述 | 严重 | 缓解措施 | 决策点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 100 MHz–1 GHz 传导衰减未知,实测前估 40–60 dB,超 60 dB 拖垮 SNR | 🔴 高 | Phase 0 W2 用 LISN + 频谱仪实测;有 LNA +28 dB 缓冲;退路:近场探头补充 | Go/No-Go #1 |
| 2 | 铁氧体磁芯 CT 在 >500 MHz 段磁导率下降,带宽不足 | 🟡 中 | 主选 Tekbox TBCP2-1000(实测 1 GHz);辅路电容耦合补 >500 MHz | Phase 1 W3 |
| 3 | COTS 设备差异:EM Eye Table II 的 12 台设备未必每台都在电源线泄漏强 | 🟡 中 | Phase 0 W3 优先复现 RPi V1(论文锚定 DUT);Phase 2 扫描 Wyze/Dafang 等 5 台扩展 | Go/No-Go #2 |
| 4 | LDSDR/PlutoSDR 千兆 Eth UDP/IIO 在持续 30 MSPS 全速下可能丢包 | 🟢 低 | 候选人有 OFDM + LDPC PlutoSDR HDL 经验(BER=0 板级);千兆余量 25×;退路 v1 走 8 MSPS,v2 板上加速 | Phase 1 W4 |
| 5 | AD9363 → AD9361 解锁固件偶尔失效(LDSDR 厂家固件已破解,候选人板已验证) | 🟢 低 | 已验证 LDSDR rev2.1 板:RX_LO 204 MHz · RSSI 93.75 dB · 16 KB IQ 采到(详见附录 B) | N/A |
| 6 | EMC Class B + IEC 61010 安全合规:市电耦合涉及隔离与浪涌防护 | 🟡 中 | Ch2 §2.4 给出 GDT + MOV + 共模扼流 + TVS + LC HPF 五级链;Phase 1 W2 实测高压浪涌 | Phase 1 W2 |
| 7 | 真 IQ tap → emeye_accel 跨时钟域(adc_clk 100 MHz → emeye_clk 8 MHz)需重新约束 | 🟡 中 | 已生成 idle 版 bitstream 验证综合通过;附录 B §B.5 已起草跨域方案 | Phase 1 W1 |
| 8 | Vivado 实现的 rx_clk → AXI 跨时钟域 WNS −2.985 ns(原 ad9361 模板已有的问题) | 🟢 低 | set_false_path 或 async FIFO 修复,与 emeye_accel 无关 | Phase 1 W1 |
| 9 | ADALM-Pluto / LDSDR 供应链:AD9361 国内供应偶尔受限 | 🟢 低 | 候选人 BYO LDSDR rev2.1,无需采购 | N/A |
| 10 | PDF 主题最终交付:目标 25–30 页 + 完整插图 | 🟢 低 | 已经 1300+ 行 markdown,本周末追加 4 张系统框图 + 2 张测试图 | 2026-05-17 |

Go/No-Go #1 触发条件:Phase 0 W2 末,若 LISN 实测电源线在 100 MHz–1 GHz 段的耦合衰减 > 65 dB,则: - 路线 A:申请实验室配备更高增益 LNA(40-60 dB,单级 NF<2 dB) - 路线 B:重新评估 EM Eye 论文场景,先聚焦近场 + 短电源线段(<2m)

Go/No-Go #2 触发条件:Phase 0 W3 末,若 RPi V1 在隔离变压器后端的电源线上 SNR < 15 dB,则: - 路线 A:换 DUT(选 Wyze Cam Pan / Dafang 1080P 等 EM Eye 论文 Table II 中泄漏更强的) - 路线 B:增加被动滤波器组(BPF SAW + 模拟下变频)前置 LDSDR

# 结语

本提案不仅是一份技术方案,更是一次工程承诺。我们的目标是在 6 个月内交付一台可在 U Michigan 实验室直接复现 EM Eye 论文 Table II 的电源线侧信道采集设备,并在此基础上扩展两项原创工程贡献:

- 耦合方案创新:首个公开发表的、专为消费类电子 EM 泄漏设计的电源线宽带 CT + HV 电容混合耦合方案

- 板上 FPGA 加速:首个在 PlutoSDR/LDSDR 同类硬件上实现”幅度解调 + 帧同步”硬件加速 + 数据率 12× 压缩的方案

候选人保证:6 个月期间全职投入,每周 GitHub commit 节奏,每月一次实验室进度汇报,每 phase 末由实验室 PI / Co-PI 评估通过后才进入下一 phase。所有源码与实测数据将作为开源资产留在实验室仓库,即使 Phase 3 由后继者完成,本人也将提供 12 个月的技术支持窗口期。

致谢

感谢 Long Y., et al. (NDSS 2024) 提供的 EM Eye 论文方法,其精巧的”自相关 30 Hz 帧同步 + amplitude reshape”算法是本提案的科学基础。本提案在不改变其核心算法的前提下,将其物理通道从空中辐射换成电源线传导,并通过 BYO 硬件 + 6 个月工程冲刺将其工程化为一台可重复部署的实验设备。